Схема теплоснабжения

муниципального образования городской округ

город Курск

на 2022 - 2040 годы (актуализация на 2027 год)

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения.

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа

Разработчик: Акционерное общество "Росатом Инфраструктурные решения»

Юр. адрес: 119017, г. Москва, улица Большая Ордынка, дом 40, строение 1

Москва

2026 г.
СОСТАВ РАБОТЫ

Наименование документа

Схема теплоснабжения г. Курска на период до 2040 года (Актуализация на 2027 год)

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения г. Курска на период до 2040 года (Актуализация на 2027 год)

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Глава 10. Перспективные топливные балансы

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

Глава 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Оглавление

Глава 5. Мастер-план схемы теплоснабжения	6

5.1 Описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения городского округа	6

5.2 Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения городского округа на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей.	11

5.3 Описание изменений в мастер-плане развития системы теплоснабжения за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения	17

Перечень таблиц

Таблица 1 - Затраты по мероприятиям по варианту 1 «Умеренный»	12

Таблица 2 - Затраты по мероприятиям по варианту 2 «Эффективный»	15

Таблица 3 - Сравнение вариантов 1 и 2	17

Перечень рисуков

Рисунок 1– Распределение мощности в системе теплоснабжения  в рамках умеренного  сценария (сохранение существующего положения)	9

Рисунок 2 – Перераспределение мощности  в системе теплоснабжения в рамках эффективного сценария	10

Глава 5. Мастер-план схемы теплоснабжения

5.1 Описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения городского округа

Общие сведения

При разработке схемы теплоснабжения городского округа Курск на перспективу до 2040 года приняты следующие допущения:

1. При формировании единого (благоприятного) прогноза социально-экономического развития муниципального образования с отражением величины прироста перспективных нагрузок, соответствующих оптимистическому прогнозу, технические решения, принимаемые в схеме теплоснабжения, учитывают также и последствия, наступающие при умеренном варианте.

2. В качестве основного принципа используется фактор сохранения и роста обеспеченности существующих и перспективных потребителей городского округа централизованным горячим водоснабжением. При этом учитывая отсутствие утвержденных муниципальных программ, направленных на реализацию комплекса мер направленных на переход способа регулирования и распределения полезно используемой мощности от индивидуальных тепловых пунктов (ИТП), все улучшения основных показателей функционирования систем теплоснабжения (улучшение качества энергобалансов) определялись за счет модернизации существующих центральных тепловых пунктов (ЦТП).

3. С учетом того, что базовые источники тепловой энергии ТЭЦ имеют значительный профицит используемой мощности, подтвержденный данными суточного мониторинга тепловых нагрузок, во всех сценариях развития теплоснабжения городского округа, было принято решение о нецелесообразности строительства и ввода в эксплуатацию новых источников тепловой энергии в дополнение к существующим источникам тепла. В связи с наличием вышеуказанного фактора, наиболее эффективными решениями в части распределения мощности в системе теплоснабжения городского округа будут решения, позволяющие осуществить перевод тепловых нагрузок с источников тепла с низким коэффициентом используемой мощности. При этом указанный перевод необходимо осуществлять за счет изменения режима использования мощности неэффективных источников (пиковый режим работы, либо вывод из эксплуатации), находящихся в радиусе эффективного теплоснабжения базовых источников тепла и строительства тепловых сетей, учитывающего минимизацию стоимости такого перевода. При этом под минимизацией стоимости подразумевается создание таких теплосетевых объектов, которые должны быть дешевле, чем альтернативный проект реконструкции (модернизации) неэффективно используемой мощности источника теплоснабжения.

Все вышеперечисленное позволяет сделать вывод, что прирост перспективной тепловой нагрузки происходит в зоне действия действующих источников тепла, в пределах радиуса их эффективного теплоснабжения, допускает вывод о возможности реализации 2-х сценариев развития городского округа Курск – «Умеренный» (Вариант 1) и «Эффективный» (Вариант 2).

Исходя из выше сказанного, в мастер-плане рассмотрены два варианта развития систем теплоснабжения городского округа на период до 2040 года, сформированные на основе территориально-распределенного прогноза изменения тепловой нагрузки, приведенный в книге 2. При этом теплоснабжение перспективной застройки осуществляется за счет существующих мощностей, распределенных в системе теплоснабжения с подключением перспективных потребителей тепла к точкам подключения на существующих сетях, обладающих резервом тепловой мощности и пропускной способности.

В рамках генерального плана для обеспечения перспективных потребностей отопления, вентиляции и горячего водоснабжения предлагается реконструкция с модернизацией оборудования на существующих источниках тепла, перераспределение тепловой нагрузки.

Следует отметить, что практически невозможно спрогнозировать темпы застройки микрорайонов и соответственно темпы роста тепловой нагрузки, а также время выхода на прогнозируемую величину отпуска тепла. Поэтому сроки и объемы реконструкции систем теплоснабжения следует уточнять при последующих актуализациях схемы теплоснабжения городского округа Курск.

Здесь уместно отметить, что на котельных, имеющих достаточный резерв тепловой мощности для подключения перспективных нагрузок, а также котельных, по которым не планируются решения по переводу в пиковый режим или выводу из эксплуатации, предполагается проведение технического перевооружения, которое предусматривает на всех таких котельных:

- вывод из эксплуатации морально устаревших котлов с заменой на современные котлы с КПД не менее 91-92%, которые оснащены новыми высокоэффективными горелками;

- вывод из эксплуатации, консервация, демонтаж избыточных источников тепловой энергии (в соответствии с требованиями пункта 11 "Требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012), что определяет исключение таких объектов из программы технического перевооружения и реконструкции;

- использование преобразователей частоты для групп сетевых насосов, обеспечивающих максимальную экономичность за счет автоматического поддержания требуемого располагаемого напора на выходных коллекторах котельных в расчетном эксплуатационном режиме;

- оснащение основных узлов, влияющих на баланс схемы потокораспределения и контрольно-измерительными приборами и средствами технологического учета;

- наладка сетей с установкой балансирующих устройств;

- установка систем регулирования параметров теплоносителей;

- монтаж автоматических систем подпитки тепловых сетей (основной и аварийной);

Кроме того, в соответствии с требованиями действующего законодательства в рамках актуализации схемы теплоснабжения городского округа также должны быть предусмотрены следующие мероприятия (выполняемые за счет средств теплоснабжающих организаций):

- установка систем учета тепловой энергии и теплоносителя на всех теплоисточниках (выполнение требования по энергосбережению и повышению энергетической эффективности предприятий коммунального комплекса);

- проведение обязательного энергетического обследования организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку тепловой энергии;

Разработанные варианты развития системы теплоснабжения являются основой для формирования и обоснования предложений по новому строительству и реконструкции как источников тепловой энергии, так и тепловых сетей и оборудованию в их составе, а также определения необходимости строительства новых источников теплоснабжения, реконструкции существующих или выводу из эксплуатации существующих с созданием теплосетевых объектов.

Рассматриваемые варианты предполагают ориентироваться в первую очередь на строительство или реконструкцию источников тепловой энергии и тепловых сетей со сроком службы более 25 лет и превышением предельного уровня интенсивности отказов (либо с определяющим влиянием на указанный уровень в пределах оцениваемой системы теплоснабжения). Как сами технические решения, так и стоимость их реализации предполагает использование при реконструкции основного оборудования и передаточных устройств технических решений, увеличивающих срок их службы до предельного значения – 40-50 лет. Также предполагается использование металлических трубопроводов с ППУ-изоляцией в магистральных сетях и полимерных трубопроводов в сетях горячего водоснабжения и сетях, работающих по прямому температурному графику.

Формирование мастер -плана

Мастер-план в схеме теплоснабжения выполняется в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения (постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «Требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения») для формирования нескольких вариантов развития системы теплоснабжения, из которых будет отобран рекомендуемый вариант, который будет принят за основу для разработки схемы теплоснабжения.

В ходе разработки настоящего Мастер-плана сформированы варианты распределения зон теплоснабжения и загрузки источников теплоснабжения между существующими, реконструируемыми и новыми источниками. Каждый вариант обеспечивает положительность балансов тепловой мощности источников тепловой энергии к спросу на тепловую мощность, определяемому оценками фактических тепловых нагрузок систем теплоснабжения при расчетных условиях (при температуре наружного воздуха для проектирования) и нормативами проектирования систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения новых потребителей и тепловых сетей.

Выбор варианта развития системы теплоснабжения должен осуществляться на основании анализа комплекса показателей, в целом характеризующих качество, надежность и экономичность теплоснабжения:

1. Ценовые (тарифные) последствия по единой теплоснабжающей организации;

2. Ценовые (тарифные) последствия по системе теплоснабжения;

3. Приоритетность комбинированной выработки электрической и тепловой энергии (п.8, ст.23 ФЗ от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и п. 6 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения»);

4. Величина капитальных затрат на реализацию мероприятий;

5. Наличие бездефицитных балансов тепловой мощности;

6. Формирование устойчивых гидравлических режимов, с учетом подключаемой тепловой нагрузки.

Схема теплоснабжения содержит 2 варианта перспективного развития систем централизованного теплоснабжения.

Основные мероприятия по вариантам перспективного развития систем централизованного теплоснабжения состоят в следующем:

Вариант 1 («Умеренный»)

По варианту 1 основными мероприятиями предусматриваются:

1) Реконструкция водогрейного котла №4 КВГМ 100 со снятием технологического ограничения на ТЭЦ-СЗР;

2) Капитальный ремонт ГТУ ТЭЦ СЗР с продлением ресурса;

3) Техническое перевооружение с заменой котла КВ-ГМ-7,56-150 и средств коммерческого учета на котельной 113 кв;

4) Реконструкция Курской ТЭЦ-4 путем проведения строительных работ по демонтажу и монтажу заданий и сооружений, рекультивация высвобождаемой территории Курской ТЭЦ-4 создание «Парк преподобного Феодосия Печерского» с последующей передачей права собственности г. Курску. Данные мероприятия реализуются совместно с Правительством Курской области в рамках подготовки к празднованию 1000-летия основания г. Курска;

5) Ввод в эксплуатацию на ТЭЦ АО «ТЭСК» » водогрейного котла тип Eurotherm 35 (КВ-ГМ-35-150Н), для покрытия дефицита тепловой мощности;

6) реконструкцию магистральных и распределительных сетей в объеме рассчитанного исходя из расходов, установленных при государственном регулировании цен и тарифов на тепловую энергию,

7) мероприятия по технологическому присоединению к тепловым сетям,

8) мероприятия необходимые выполнить с целью повышения надежности теплоснабжения за счет регионального /федерального бюджета (счет фонда национального благосостояния или иной).

Рисунок 1– Распределение мощности в системе теплоснабжения  в рамках умеренного  сценария (сохранение существующего положения)

Вариант 2 («Эффективный») предусматривает, реализацию тех же мероприятий, что и в Вариантах 1, а также дополнительных мероприятий по оптимизации схемы теплоснабжения, в т.ч.:

9) Установка водогрейного котла малой производительности (для работы в летний период) на ТЭЦ-1;

10) реконструкция магистральных и распределительных сетей, рассчитанной исходя из программ ремонтов и реконструкции, без учета дефицита тарифных источников с достижением целевого уровня износа объектов теплоснабжения не более 50-60%;

11) Реконструкция водогрейных котлов №3-6 КВГМ 100 со снятием технологического ограничения на Курской ТЭЦ-1;

12) Вывод из эксплуатации оборудования Курской ТЭЦ-4 и котельной «113 кв.» путем переключения тепловой нагрузки на другие источники тепловой энергии со строительством тепловых сетей;

13) Установка водогрейного котла малой производительности (для покрытия небаланса тепловой нагрузки в летний период) на Курской ТЭЦ-СЗР.

Значительное различие между Вариантами, определяется объемом инвестиций в теплосетевые объекты и источники с некомбинированным производством тепла.

Инвестиции в мероприятия подробно рассмотрены в разделе 1 книги 12 «Инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение» Обосновывающих материалов.

Рисунок 2 – Перераспределение мощности  в системе теплоснабжения в рамках эффективного сценария

5.2 Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения городского округа на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей.

-Технико –экономическое сравнение вариантов:

Как и предыдущей актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования г. Курск выбранный вариант развития систем теплоснабжения сохраняется, в связи с чем технико- экономическое сравнение вариантов при настоящей актуализации мастер –плана не приводится.

-Обоснование выбора приоритетного варианта:

Ввиду наличия перспективного развития (в части изменения мощности, связанных с новыми подключениями) и двух вариантов развития систем теплоснабжения, обоснование выбора приоритетного варианта развития однозначно указывает, что в качестве наиболее оптимальных вариантов развития системы теплоснабжения города Курска, являются Вариант 1 («Умеренный»), как наиболее соответствующий требованиям пункта 8 Статьи 23 Федерального закона от 27.07.2010 года №190-ФЗ "О теплоснабжении" и Вариант 2 («Эффективный»), как наиболее соответствующий требованиям пункта 5 Статьи 23 Федерального закона от 27.07.2010 года №190-ФЗ "О теплоснабжении".

Необходимость и целесообразность реализации мероприятий, предусмотренных Вариантом 2 может быть определена после реализации и оценки эффективности мероприятий, относящихся к Варианту 1 на период до 2031 года. Учитывая необходимость и обоснованность мероприятий развития системы теплоснабжения, предусмотренных сценарием, Вариант 1, исходя из технических предпосылок и общего сценария развития поселения, определен как оптимальный.

Примечание:

При обосновании и согласовании выбора Варианта 1 («Умеренный») в качестве оптимального, рассматривалась возможность реализации следующих стратегических направлений развития, позволяющих перейти к качественным улучшениям, в части решений, учитываемых при формировании развития схемы теплоснабжения города Курска на последующие периоды планирования, а именно:

- Реконструкция магистральных тепловых сетей с увеличением пропускной способности существующих связей;

- Оптимизация тепловых сетей в системе теплоснабжения после изменения потокораспределения (после реализации мероприятий, указанных выше), с целью снижения объема дублирующих тепловых сетей (по факту нормализации показателей надежности после реконструкции объектов магистрального трубопроводного транспорта, находящихся в критическом состоянии) и перехода на меньшие типоразмеры тепловых сетей, по которым после перераспределения будет сохраняться избыточная пропускная способность.

| Таблица 1 - Затраты по мероприятиям по варианту 1 «Умеренный» № п/п; Наименование мероприятий; Период реализации; Стоимость в текущих ценах, без НДС, тыс. руб.. 1; Инвестиционные мероприятия по тепловым сетям филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация"; 2026; 71 456,73. 2; Инвестиционные мероприятия по тепловым сетям филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация"; 2027; 291 174,06. 3; Инвестиционные мероприятия по тепловым сетям филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация"; 2028; 291 174,06. 4; Инвестиционные мероприятия по тепловым сетям филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация"; 2029; 291 174,06. 5; Инвестиционные мероприятия по тепловым сетям филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация"; 2030; 291 174,06. 6; Инвестиционные мероприятия по тепловым сетям филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация"; 2031; 291 174,06. 7; Инвестиционные мероприятия по тепловым сетям филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация"; 2032; 291 174,06. 8; Инвестиционные мероприятия по тепловым сетям филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация"; 2033; 291 174,06. 9; Инвестиционные мероприятия по тепловым сетям филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация"; 2034; 291 174,06. 10; Инвестиционные мероприятия по тепловым сетям филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация"; 2035; 291 174,06. 11; Инвестиционные мероприятия по тепловым сетям филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация"; 2036; 291 174,06. 12; Инвестиционные мероприятия по тепловым сетям филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация"; 2037; 291 174,06. 13; Инвестиционные мероприятия по тепловым сетям филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация"; 2038; 291 174,06. 14; Инвестиционные мероприятия по тепловым сетям филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация"; 2039; 291 174,06. 15; Инвестиционные мероприятия по концессионным тепловым сетям филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация"; 2026; 143 370,32. 16; Инвестиционные мероприятия по концессионным тепловым сетям филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация"; 2027; 39 433,0. 17; Инвестиционные мероприятия по истоникам МУП "Гортеплосеть"; 2026; 5 336,5. 18; Инвестиционные мероприятия по истоникам МУП "Гортеплосеть"; 2027; 7 192,5. № п/п; Наименование мероприятий; Период реализации; Стоимость в текущих ценах без НДС, тыс. руб.. 19; Инвестиционные мероприятия по источникам филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация"; 2026; 144 174,67. 20; Инвестиционные мероприятия по источникам филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация"; 2027; 169 946,21. 21; Инвестиционные мероприятия по источникам филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация"; 2028; 169 946,21. 22; Инвестиционные мероприятия по источникам филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация"; 2029; 169 946,21. 23; Инвестиционные мероприятия по источникам филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация"; 2030; 169 946,21. 24; Инвестиционные мероприятия по источникам филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация"; 2031; 169 946,21. 25; Инвестиционные мероприятия по источникам филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация"; 2032; 169 946,21. 26; Инвестиционные мероприятия по источникам филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация"; 2033; 169 946,21. 27; Инвестиционные мероприятия по источникам филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация"; 2034; 169 946,21. 28; Инвестиционные мероприятия по источникам филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация"; 2035; 169 946,21. 29; Инвестиционные мероприятия по источникам филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация"; 2036; 169 946,21. 30; Инвестиционные мероприятия по источникам филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация"; 2037; 169 946,21. 31; Инвестиционные мероприятия по источникам филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация"; 2038; 169 946,21. 32; Инвестиционные мероприятия по источникам филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация"; 2039; 169 946,21. 33; Инвестиционные мероприятия по истоникам МУП "Гортеплосеть"; 2028; 1 692,0. 34; Инвестиционные мероприятия по реконструкции насосных станций филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация"; 2026; 25 805,26. 35; Инвестиционные мероприятия по реконструкции насосных станций филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация"; 2027; 136 908,59. № п/п; Наименование мероприятий; Период реализации; Стоимость в текущих ценах без НДС, тыс. руб.. 36; Реконструкция Курской ТЭЦ-4 путем проведения строительных работ по демонтажу и монтажу заданий и сооружений, рекультивация высвобождаемой территории Курской ТЭЦ-4 создание «Парк преподобного Феодосия Печерского» с последующей передачей права собственности г. Курску. Данные мероприятия реализуются совместно с Правительством Курской области в рамках подготовки к празднованию 1000-летия основания г. Курска; 2026-2030; 837 388,1 (источник финансирования не определен). 37; 5-ая очередь строительства ТЭЦ АО «ТЭСК»; 2026; 203 733. 38; Капитальный ремонт ГТУ ТЭЦ СЗР с продлением ресурса;; 2026-2030; 450 000. ИТОГО; 8 130 819,1. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Таким образом дальнейшая реализация указанных направлений, а также возможность перехода к реализации по Вариант 2 («Эффективный»), взаимосвязана с нижеследующими факторами неопределённости:

Фактор 1 – предполагаемое развитие зоны теплоснабжения от ТЭЦ СЗР или от котельной ТГК, базируется на использовании указанного источника тепловой энергии, как наиболее экономичного. Однако учитывая текущие проблемы с сервисным обслуживанием газовых турбин, то в случае вывода газовых турбин из эксплуатации, указанный вариант развития теряет свою целесообразность до момента принятия решения о способе замещении существующего импортного оборудования;

Фактор 2 – потребности в реконструкции трубопроводов магистрального транспорта, с целью  минимизации зон ненормативной надежности, значительно превышают существующие источники, определенные тарифно-балансовыми решениями, что обуславливает ситуацию того, что в случае отказа от выделения средств по прямым бюджетным инвестициям, единственным вариантом обеспечения сбалансированного развития системы теплоснабжения, будет переход в единую ценовую зону с переходным периодом, в течении которого инвестиционная составляющая в тарифах на тепловую энергию будет доведена до уровня обеспечивающего возможность возврата инвестированного капитала. При этом в случае, если баланс интересов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии не будет достигнут, то не будут достигнуты цели реализация умеренного варианта и индикаторы развития системы теплоснабжения будут иметь тенденцию к дальнейшему ухудшению, приводящему к поиску решений, связанных с субсидированием деятельности по поддержанию систем теплоснабжения в негативном прогнозе;

Фактор 3 – с учетом ситуации, описанной в рамках оценки последствий событий, описанных выше, велика вероятность распада системы теплоснабжения с последовательным отключением потребителей, находящихся как в зонах ненормативной надежности, так и в наиболее удаленных зонах теплоснабжения с существенным пересмотром прогноза изменения тепловой нагрузки и как следствие пересмотра всех прогнозов определяющих потребность по характеристикам и составу основного оборудования и передаточных устройств, а также всех показателей, связанных с негативным изменением используемой мощности и границ существующих зон теплоснабжения.

Таблица 2 - Затраты по мероприятиям по варианту 2 «Эффективный»

| № п/п | Наименование мероприятий | Период реализации | Стоимость в текущих ценах без НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инвестиционные мероприятия по тепловым сетям филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация" | 2026 | 71 456,73 |
| 2 | Инвестиционные мероприятия по тепловым сетям филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация" | 2027 | 291 174,06 |
| 3 | Инвестиционные мероприятия по тепловым сетям филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация" | 2028 | 291 174,06 |
| 4 | Инвестиционные мероприятия по тепловым сетям филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация" | 2029 | 291 174,06 |
| 5 | Инвестиционные мероприятия по тепловым сетям филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация" | 2030 | 291 174,06 |
| 6 | Инвестиционные мероприятия по тепловым сетям филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация" | 2031 | 291 174,06 |
| 7 | Инвестиционные мероприятия по тепловым сетям филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация" | 2032 | 291 174,06 |
| 8 | Инвестиционные мероприятия по тепловым сетям филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация" | 2033 | 291 174,06 |
| 9 | Инвестиционные мероприятия по тепловым сетям филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация" | 2034 | 291 174,06 |
| 10 | Инвестиционные мероприятия по тепловым сетям филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация" | 2035 | 291 174,06 |
| 11 | Инвестиционные мероприятия по тепловым сетям филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация" | 2036 | 291 174,06 |
| 12 | Инвестиционные мероприятия по тепловым сетям филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация" | 2037 | 291 174,06 |
| 13 | Инвестиционные мероприятия по тепловым сетям филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация" | 2038 | 291 174,06 |
| 14 | Инвестиционные мероприятия по тепловым сетям филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация" | 2039 | 291 174,06 |
| 15 | Инвестиционные мероприятия по концессионным тепловым сетям филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация" | 2026 | 143 370,32 |
| 16 | Инвестиционные мероприятия по концессионным тепловым сетям филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация" | 2027 | 39 433,0 |
| 17 | Инвестиционные мероприятия по истоникам МУП "Гортеплосеть" | 2026 | 5 336,5 |
| 18 | Инвестиционные мероприятия по истоникам МУП "Гортеплосеть" | 2027 | 7 192,5 |
| 19 | Инвестиционные мероприятия по источникам филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация" | 2026 | 144 174,67 |
| 20 | Инвестиционные мероприятия по источникам филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация" | 2027 | 169 946,21 |
| 21 | Инвестиционные мероприятия по источникам филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация" | 2028 | 169 946,21 |
| 22 | Инвестиционные мероприятия по источникам филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация" | 2029 | 169 946,21 |
| 23 | Инвестиционные мероприятия по источникам филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация" | 2030 | 169 946,21 |
| 24 | Инвестиционные мероприятия по источникам филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация" | 2031 | 169 946,21 |
| 25 | Инвестиционные мероприятия по источникам филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация" | 2032 | 169 946,21 |
| 26 | Инвестиционные мероприятия по источникам филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация" | 2033 | 169 946,21 |
| 27 | Инвестиционные мероприятия по источникам филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация" | 2034 | 169 946,21 |
| 28 | Инвестиционные мероприятия по источникам филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация" | 2035 | 169 946,21 |
| 29 | Инвестиционные мероприятия по источникам филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация" | 2036 | 169 946,21 |
| 30 | Инвестиционные мероприятия по источникам филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация" | 2037 | 169 946,21 |
| 31 | Инвестиционные мероприятия по источникам филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация" | 2038 | 169 946,21 |
| 32 | Инвестиционные мероприятия по источникам филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация" | 2039 | 169 946,21 |
| 33 | Инвестиционные мероприятия по истоникам МУП "Гортеплосеть" | 2028 | 1 692,0 |
| 34 | Инвестиционные мероприятия по реконструкции насосных станций филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация" | 2026 | 25 805,26 |
| 35 | Инвестиционные мероприятия по реконструкции насосных станций филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация" | 2027 | 136 908,59 |
| 36 | Реконструкция Курской ТЭЦ-4 путем проведения строительных работ по демонтажу и монтажу заданий и сооружений, рекультивация высвобождаемой территории Курской ТЭЦ-4 создание «Парк преподобного Феодосия Печерского» с последующей передачей права собственности г. Курску. Данные мероприятия реализуются совместно с Правительством Курской области в рамках подготовки к празднованию 1000-летия основания г. Курска | 2026-2030 | 837 388,1 (источник финансирования не определен) |
| 37 | 5-ая очередь строительства ТЭЦ АО «ТЭСК» | 2026 | 203 733 |
| 38 | Капитальный ремонт ГТУ ТЭЦ СЗР с продлением ресурса; | 2026-2030 | 450 000 |
| 39 | Установка водогрейного котла малой производительности (для работы в летний период) на ТЭЦ-1 | 2030 | 150 000 |
| 40 | Реконструкция магистральных и распределительных сетей, рассчитанной исходя из программ ремонтов и реконструкции, без учета дефицита тарифных источников с достижением целевого уровня износа объектов теплоснабжения не более 50-60% | ежегодно | 638 000 |
| 41 | Вывод из эксплуатации котельной «113 кв.» путем переключения тепловой нагрузки на другие источники тепловой энергии со строительством тепловых сетей | 2030-2032 | 350 000 |
| 42 | Установка водогрейного котла малой производительности (для покрытия небаланса тепловой нагрузки в летний период) на ТЭЦ-СЗР | 2032 | 150 000 |
|  | ИТОГО |  | 17 074 819 |

Таблица 3 - Сравнение вариантов 1 и 2

| Наименование мероприятия | Стоимость реализаций варианта 1, тыс. руб в текущих ценах | Стоимость реализаций варианта 2, тыс руб в текущих ценах |
| --- | --- | --- |
| Реконструкция источников тепловой энергии | 4 202 238,1 | 12 496 236 |
| Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных, в том числе: | 3 928 582 | 4 578 582 |
| ИТОГО | 8 130 819,1 | 17 074 819,0 |

5.3 Описание изменений в мастер-плане развития системы теплоснабжения за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения

В утвержденной схеме теплоснабжения были учтены только два варианта мастер-плана в которых в качестве эффективного сценария, был принят вариант, включающий в себя мероприятий относящиеся Варианту №1.

Соответственно предлагаемые к реализации варианты мастер-плана, являются сценариями, которые могут быть реализованы последовательно исходя из наличия источников финансирования, как титульных мероприятий (основных проектов схемы), так и объема капитального ремонта и реконструкции теплосетевых объектов в диапазоне от 16% до 24% от суммарной материальной характеристике сетей, что определяет высокую необходимость рассмотрения вопроса о формировании совместного обращения от исполнительно-распорядительного органа муниципального образования и единой теплоснабжающей организации в Правительство Российской Федерации об отнесении поселения, городского округа к ценовой зоне теплоснабжения.