Схема теплоснабжения

муниципального образования городской округ

город Курск

на 2022 - 2040 годы (актуализация на 2027 год)

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения.

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Разработчик: Акционерное общество "Русатом Инфраструктурные решения»

Юр. адрес: 119017, г. Москва, улица Большая Ордынка, дом 40, строение 1

Москва

2026 г.
СОСТАВ РАБОТЫ

Наименование документа

Схема теплоснабжения г. Курска на период до 2040 года (Актуализация на 2027 год)

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения г. Курска на период до 2040 года (Актуализация на 2027 год)

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Глава 10. Перспективные топливные балансы

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

Глава 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

- Оглавление

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	6

9.1 Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	6

9.2 Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горяего водоснабжения)	10

9.3  Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения	12

9.4 Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения	12

9.5 Оценка экономической эфффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	43

9.6 Описание актуальных изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию переоборудованных центральных и индивидуальных тепловых пунктов	48

Перечень таблиц

Таблица 1– Соотношение потребителей, подключенных по открытой и закрытой схемам ГВС	6

Таблица 2 – Расчет стоимости перевода открытой системы снабжения ГВС на закрытую систему	12

Таблица 3– Прогнозируемые эффекты реализациис мероприятий по обеспечению соответсвия горячей воды требованиям	42

Перечень рисунков

Рисунок 1 – Схема размещения зон с открытой системой горячего водоснабжения	6

Рисунок 2 – Одноступенчатая предвключенная (А- открыта, Б – закрыта) или параллельная (А – закрыта, Б – открыта) схема присоединения подогревателей ГВС с зависимым присоединением систем отопления	11

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

9.1 Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 №417-ФЗ с 1-го января 2022 года подключение зданий с использованием централизованных открытых систем теплоснабжения для нужд горячего водоснабжения не допускается.

На территории муниципального образования городской округ город Курск на момент написания схемы теплоснабжения горячее водоснабжение осуществляется по открытой схеме потребителей ТЭЦ-4, ТЭЦ СЗР и котельных 113 кв. и ООО «ТГК». Зоны открытой системы горячего водоснабжения приведены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема размещения зон с открытой системой горячего водоснабжения

Анализ представленных данных показывает, что в настоящее время в зоне действия ТЭЦ-4 горячее водоснабжение 625 потребителей (зданий) осуществляется по открытой схеме с суммарной среднечасовой нагрузкой ГВС около 32,26 Гкал/ч.

В зоне действия Курской ТЭЦ СЗР горячее водоснабжение по открытой схеме осуществляется у 334 потребителей (зданий) с суммарной среднечасовой нагрузкой ГВС около 34,65 Гкал/ч.

В зоне действия котельной 113 кв. горячее водоснабжение по открытой схеме осуществляется у 51 потребителе (зданий) с суммарной среднечасовой нагрузкой ГВС около 4,526 Гкал/ч.

Таблица 1– Соотношение потребителей, подключенных по открытой и закрытой схемам ГВС

| № п/п | Наименование теплоисточника | Адрес | Доля потребителей с открытым ГВС, % | Доля потребителей с закрытым ГВС, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 (ТЭЦ и котельные филиала АО «РИР Энерго» - «Курская генерация») |  |  |  |  |  |
| 1 | Курская ТЭЦ-1 | г. Курск, Проспект Ленинского комсомола, д.20 | 0% | 100% |
| 2 | Курская ТЭЦ-4 | г. Курск, ул. Нижняя Набережная, д.9 | 93% | 7% |
| 3 | Курская ТЭЦ СЗР | г. Курск, ул. 2-я Орловская, д.59 | 65% | 35% |
| 4 | Котельная "113 кв." | ул. ВЧК | 95% | 5% |
| 5 | Котельная ООО «ТГК» | Ул. 2-ая Рабочая | 100% | 0% |
| ЕТО №2 (котельные МУП "Гортеплосеть") |  |  |  |  |  |
| 6 | Котельная "ул. Ломоносова, 44" | ул. Ломоносова, 44 | 0% | 100% |
| 7 | Котельная "ЛОК УВД" | урочище "Солянка" | 0% | 100% |
| 8 | Котельная, ул. Экспедиционная, 2 | Экспедиционная, 2 | 0% | 100% |
| 9 | Котельная областной больницы, ул. Сумская, 45а | Ул. Сумская, 45а | 0% | 100% |
| 10 | Котельная "Косиново" | п. Косиново | 0% | 100% |
| 11 | Котельная "ул. Пирогова, 14" | ул. Пирогова, 14 | 0% | 100% |
| 12 | Котельная "ул. Скорятина, 29" | ул. Скорятина, 29 | 0% | 100% |
| 13 | Котельная "Южный пер., 16" | Южный пер., 16 | 0% | 100% |
| 14 | Котельная "Моква" | д. 1-я Моква | 0% | 100% |
| 15 | Котельная детской поликлиники №5 | ул. В. Казацкая, 152 | 0% | 100% |
| 16 | Котельная школы №9 | ул. В. Казацкая, 196 | 0% | 100% |
| 17 | Котельная школы №12 | ул. Полевая, 17 | 0% | 100% |
| 18 | Котельная "ул. Литовская, 95" | ул. Литовская, 95 | 0% | 100% |
| 19 | Котельная интерната №4 | ул. Ильича, 31А | 0% | 100% |
| 20 | Котельная д/сада №7 | пр-т Ленинского комсомола, 66 | 0% | 100% |
| 21 | Котельная "ул. Понизовка, 52" | ул. Понизовка, 52 | 0% | 100% |
| 22 | Котельная по 1 Кислинской | 1-я Кислинская | 0% | 100% |
| № п/п | Наименование теплоисточника | Адрес | Доля потребителей с открытым ГВС, % | Доля потребителей с закрытым ГВС, % |
| ЕТО №2 (АО «ТЭСК») |  |  |  |  |  |
| 23 | ТЭЦ АО "ТЭСК" | Ул. Домостроителей, 18 | 0% | 100% |
| ЕТО №3 (ГУПКО "Курскоблжилкомхоз") |  |  |  |  |  |
| 24 | Котельная ГО и ЧС | ул. Тускарная, 33 | 0% | 100% |
| 25 | Котельная ОГУЗ "ОДКИБ" | ул. Сумская | 0% | 100% |
| 26 | Котельная "СОШ №11" | ул. Антокольского, 1 | 0% | 100% |
| 27 | Котельная "СОШ №16" | ул. 2-ая Стрелецкая, 46 | 0% | 100% |
| 28 | Котельная "СОШ №37" | ул. Каширцева, 54 | 0% | 100% |
| 29 | Котельная Спорткомплекса | ул. Веспремская, 9 | 0% | 100% |
| 30 | Котельная "Школа-интернат №3" | ул. Смородиновая | 0% | 100% |
| 31 | Котельная УГИБДД | ул. К. Маркса, 101 | 0% | 100% |
| 32 | Котельная "Конноспортивная СОШ" | ул. Магистральная, 42а | 0% | 100% |
| 33 | Котельная ОКПТД | ул. Пушкарная, 2 | 0% | 100% |
| 34 | Котельная ОБУЗ «ОДКБ» | Моква, Парк Солянка, 7 | 0% | 100% |
| 35 | Котельная ТКУ-1000 СК «Манеж» | Ул. Веспемская, 8 | 0% | 100% |
| ЕТО №4 (ООО "Агропроект") |  |  |  |  |  |
| 36 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 23" | пр-т Н. Плевицкой, 23 | 0% | 100% |
| 37 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 27" | пр-т Н. Плевицкой, 27 | 0% | 100% |
| 38 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 29" | пр-т Н. Плевицкой, 29 | 0% | 100% |
| 39 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 35" | пр-т Н. Плевицкой, 35 | 0% | 100% |
| 40 | Котельная "ул. Рябиновая, 26А" | пр-т Н. Плевицкой, 26А | 0% | 100% |
| 41 | Котельная "ул. Рябиновая, 26В" | пр-т Н. Плевицкой, 26В | 0% | 100% |
| 42 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 11" | пр-т Н. Плевицкой, 11 | 0% | 100% |
| 43 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 13" | пр-т Н. Плевицкой, 13 | 0% | 100% |
| 44 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 15" | пр-т Н. Плевицкой, 15 | 0% | 100% |
| 45 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 8" | пр-т Н. Плевицкой, 8 | 0% | 100% |
| 46 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 17" | пр-т Н. Плевицкой, 17 | 0% | 100% |
| ЕТО №5 (АО "Курский комбинат хлебопродуктов") |  |  |  |  |  |
| 47 | Котельная АО "ККХП" | Магистральный пр., 22Г | 0% | 100% |

| № п/п | Наименование теплоисточника | Адрес | Доля потребителей с открытым ГВС, % | Доля потребителей с закрытым ГВС, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №6 (ООО «СБМ») |  |  |  |  |  |
| 48 | Котельная «Пр-т Дружбы, 19Г» | Пр. Дружбы, 19Г | 0% | 100% |
| ЕТО № 8 ОАО «Курский завод «Маяк» филиал АО «ННПО им Фрунзе» |  |  |  |  |  |
| 49 | Котельная санатория "Маяк" | Ул. Парк Солянка, 45 | 0% | 100% |

При переводе потребителей горячего водоснабжения на закрытую схему возможны следующие варианты:

- организация четырехтрубной системы централизованного теплоснабжения от источников;

- строительство центральных тепловых пунктов в кварталах застройки (ЦТП);

- организация индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) у абонентов (установка теплообменного оборудования на контур ГВС);

- организация комбинированной системы теплоснабжения (организация как ИТП, так и строительство ЦТП).

Конечно, одним из вариантов перехода на закрытую схему горячего водоснабжения, является подача горячей воды по отдельному контуру от источника тепла, от действующих центральных тепловых пунктов или строительство новых ЦТП.

При этом отсутствует необходимость установки индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) у потребителей и замены водопроводных сетей. Однако, в этом случае необходимо установить на источнике тепла новый котел или выделить из числа имеющихся котел, который будет греть воду только для нужд горячего водоснабжения. Кроме того, возникает проблема в перекладке практически всех тепловых сетей заново или строительство новых тепловых сетей для создания выделенных трубопроводов горячего водоснабжения, то есть переход от двухтрубной схемы теплоснабжения к 4-ех трубной.

При канальной прокладке тепловых сетей, потребуется изменить конструкцию каналов, так как при их строительстве не предполагали увеличение количества ниток трубопроводов.

Следует отметить, что устройство ЦТП в кварталах сложившейся застройки, для организации закрытой схемы ГВС, не рассматривается в связи с рядом технических трудностей:

- выделение земельного участка для нового строительства ЦТП в зоне сложившейся застройки;

- необходимость инженерного обеспечения нового ЦТП (подвод холодного водоснабжения, канализации, электроснабжения, телекоммуникаций и пр.);

- необходимость перекладки тепловых сетей после ЦТП и организация четырехтрубной схемы в условиях высокой плотности существующих коммуникаций.

- реконструкция существующих ИТП потребителей.

Поэтому с учетом вышеизложенного, концепция перевода открытого водоразбора на горячее водоснабжение, на закрытый тип, предусматривает установку у потребителей индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) с системой автоматики для поддержания необходимой температуры горячего водоснабжения. Оборудование ИТП, предназначенное для присоединения системы горячего водоснабжения здания к тепловой сети, отличается технической простотой и малыми габаритами, которые практически не требуют площадей для своего размещения. Кроме того, приготовление горячей воды непосредственно в ИТП у потребителя позволит:

- снизить затраты на строительство и эксплуатацию тепловых сетей;

- уменьшить потери тепловой энергии при передаче ее потребителю;

- повысить надежность системы теплоснабжения, качество тепловой энергии, передаваемой потребителю.

В пользу ИТП говорить и тот факт, что в перспективе возможен постепенный перевод зависимых схем отопления в независимые схемы. Экономически оправданным является поэтапный переход на независимую схему присоединения системы отопления с установкой авторегуляторов и на повышенный скорректированный график отпуска тепловой энергии с «точкой излома» Т1=70-750C, то есть реконструкция аналогичная реконструкции закрытой системы теплоснабжения, сопровождаемая увеличением расхода сетевой воды на отопление и снижением расхода сетевой воды на ГВС. Переход на независимое присоединение системы отопления приведет, во-первых, к улучшению качества горячей воды, поскольку от системы теплоснабжения будут отключены системы отопления зданий, которые являются наиболее загрязненными контурами и, во-вторых, избежать перетопов за счет регулирования внутренней температуры помещения по температуре наружного воздуха и обеспечить  постоянную температуру в помещениях.

Здесь важно отметить, что при переходе на закрытую схему присоединения систем горячего водоснабжения увеличится нагрузка на наружные сети хозяйственно-питьевого водоснабжения, за счет подачи потребителям дополнительного объема воды потребное для горячего водоснабжения, который в настоящее время подаются по тепловым сетям.

Средние максимальные нагрузки на горячее водоснабжение практически у всех потребителей относительно небольшие 0,115÷0,249 Гкал/ч. Поэтому, с учетом того факта, что при открытом водозаборе горячей воды уже предусматривается расход холодной воды из хозяйственно-питьевого водопровода в узле смешения ГВС, только в ряде случаев, возможно, потребуется реконструкция внутренних систем хозяйственно-питьевого водопровода. Необходимость возможной замены водопроводных сетей является явным минусом закрытой схемы приготовления горячей воды в ИТП.

Очевидно также, что при переходе на закрытую схему присоединения систем горячего водоснабжения в ряде случаев может потребоваться увеличение площади помещения для размещения оборудования ИТП за счет установки дополнительного теплообменника и повысительной насосной установки для системы горячего водоснабжения и системы автоматического регулирования, а также реконструкция системы внутреннего электроснабжения зданий. Применение повысительных насосных установок в системах горячего водоснабжения вызовет, хоть незначительную, но дополнительную нагрузку на внутренние и наружные электрические сети и это обстоятельство должно быть учтено при их реконструкции.

9.2 Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горяего водоснабжения)

Температурные  графики отпуска тепла от источников с открытыми схемами горячего водоснабжения (ТЭЦ-4, ТЭЦ СЗР, котельная 113 кв., котельная ООО «ТГК») приведены в п/п 2.2.1.5 Главы 1.

Согласно СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов», системы отопления зданий следует присоединять к тепловым сетям:

- непосредственно, при совпадении гидравлического и температурного режимов тепловой сети и местной системы;

- через элеватор, при необходимости снижения температуры воды в системе отопления и располагаемом напоре перед элеватором, достаточном для его работы;

- через смесительные насосы, при необходимости снижения температуры воды в системе отопления и располагаемом напоре, недостаточном для работы элеватора, а также при осуществлении автоматического регулирования системы.

Согласно СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» температуру теплоносителя в системах отопления следует принимать:

- для двухтрубных систем – не более 95°С;

- для однотрубных систем – не более 105°С.

Отсюда следует, что при расчетной температуре в подающем трубопроводе более 95°С (105°С для однотрубных систем), тепловой узел потребителя должен быть оборудован узлом смешения, включающим в себя элеватор или смесительный насос.

Использование элеваторов, для присоединения систем отопления, существенным образом ограничивает регулирование подачи тепла потребителям, особенно в периоды срезок температурных графиков. Кроме того, использование элеваторов предъявляет повышенные требования к гидравлическим режимам.

У потребителей, подключенных по схемам с применением элеваторов, в период работы системы централизованного теплоснабжения в диапазоне нижней – срезки температурного графика, происходит плановый перегрев. В этот период, переход на насосные схемы с применением автоматизации, позволит достичь значительной экономии теплопотребления.

В диапазоне верхней срезки температурного графика происходит плановый недогрев потребителей, подключенных по схемам  с применением элеваторов. Применение различных схем с насосами смешения с использованием современных средств автоматизации, позволить  достичь требуемого результата.

Так как основной целью является обеспечение перехода на закрытую схему присоединения систем горячего водоснабжения, то в данной работе не рассматривается изменение схемы присоединения систем отопления.

С учетом нагрузок горячего водоснабжения предлагается применить одноступенчатую схему с предвключенным или параллельно включенным подогревателем горячего водоснабжения. Схема имеет простую коммутацию, позволяет экономить полезное пространство помещения, очень проста в исполнении и относительно недорогая. Графическое изображение схемы узла горячего водоснабжения приведено на рисунке 2.

Рисунок 2 – Одноступенчатая предвключенная (А- открыта, Б – закрыта) или параллельная (А – закрыта, Б – открыта) схема присоединения подогревателей ГВС с зависимым присоединением систем отопления

Для обеспечения высокой экономичности и качества теплоснабжения при изменении теплового потребления на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение следует применять комбинированное регулирование отпуска тепловой энергии, которое является рациональным сочетанием центрального, группового и местного регулирования. На источниках целесообразно применять центральное качественное регулирование по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения. Центральное качественное регулирование на источнике в переходный период (в диапазоне излома температурного графика) необходимо дополнять местным количественным регулированием с помощью насосных узлов смешения на ИТП.

Температурные графики для источника должны корректироваться с учетом соотношения фактических тепловых нагрузок ГВС и отопления. На 2026г не предусмотрено изменение графиков отпука тепловой энергии от источников тепловой энергии.

9.3  Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения

Выполненный в ГИС «Zulu 8,0» гидравлический расчет перспективных тепловых сетей, показал, что нет необходимости реконструкции участков сетей с увеличением диаметра, при переходе на закрытую схему горячего водоснабжения.

9.4 Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

Для реализации данного мероприятия предусматривается реконструкция тепловых узлов потребителей. Для этого нагрев холодной воды на нужды горячего водоснабжения предусматривается с помощью моноблочного пластинчатого теплообменника. Поддержание температуры горячей воды на выходе теплообменника на заданном уровне осуществляется регулирующим клапаном VB с электроприводом AMV под управлением микропроцессорного контроллера МКТ 22. В функции контроллера дополнительно входит изменение задания на регулирование температуры горячей воды в зависимости от текущего режима работы: основной либо дежурный. Выбор режима работы определяется контроллером автоматически по расписанию, определяемому программой.

Датчик температуры измеряет температуру теплоносителя в подающем трубопроводе ГВС и в виде дискретного сигнала передаёт информацию по каналу связи на контроллер. Для поддержания на заданном уровне температуры горячей воды, подаваемой потребителям, предусмотрен циркуляционный насос. Защита циркуляционного насоса от сухого хода осуществляется при помощи реле давлений типа KPI35, предусмотренного на всасывающем патрубке насоса.

Ориентировочная расчетная стоимость реконструкции для перевода открытой схемы снабжения ГВС на закрытую схему, без расходов на организацию коммерческого учета, приведена в таблице 2. Кроме стоимости оборудования учтены также и затраты на проектно-сметную документацию, строительно-монтажные и наладочные работы.

Таблица 2 – Расчет стоимости перевода открытой системы снабжения ГВС на закрытую систему

| № п/п | Адрес потребителя с открытой схемой ГВС | Нагрузка ГВС, Гкал/ч | Стоимость в ценах 2025г, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| Курская ТЭЦ-4 |  |  |  |
| 1 | Володарского ул., 70, жилой дом | 0,0189 | 499 225 |
| 2 | Карла Либкнехта ул., 22, Жилой дом | 0,0513 | 531 155 |
| 3 | Карла Маркса ул., 55, Жилой дом | 0,0453 | 531 155 |
| 4 | Кати Зеленко ул., 6/Б, Жилой дом | 0,0563 | 531 155 |
| 5 | Кати Зеленко ул., 6/В, Жилой дом | 0,0843 | 531 155 |
| 6 | Карла Маркса ул., 15, Жилой дом | 0,0753 | 531 155 |
| 7 | Хуторская ул., 2/А, Жилой дом | 0,1314 | 594 240 |
| 8 | Хуторская ул., 11, Жилой дом | 0,1791 | 594 240 |
| 9 | Хуторская ул., 16, Жилой дом | 0,122 | 594 240 |
| 10 | Хуторская ул., 16/В, Жилой дом | 0,016 | 414 148 |
| 11 | Челюскинцев ул., 25, Жилой дом | 0,0189 | 499 225 |
| 12 | Радищева ул., 87/7, Жилой дом | 0,102 | 567 240 |
| 13 | Ватутина ул., 14, Жилой дом | 0,1264 | 594 240 |
| 14 | Семеновская ул., 78, Нежилое помещение V. | 0,0057 | 402 116 |
| 15 | Горького ул., 50, Нежилое помещение XV. | 0,0067 | 414 148 |
| 16 | Садовая ул., 12, Административное здание. | 0,1315 | 594 240 |
| 17 | Мирная ул., 2/61, нежилое помещение | 0,0049 | 402 116 |
| 18 | Урицкого ул., 29А, нежилое помещение | 0,0056 | 402 116 |
| 19 | Горького ул., 55, Нежилое помещение | 0,0132 | 414 148 |
| 20 | Семеновская ул., 79, Жилой дом | 0,397 | 936 848 |
| 21 | Семеновская ул., 78, нежилое помещение №15 | 0,0167 | 414 148 |
| 22 | Почтовая ул., 22 | 0,06 | 531 155 |
| 23 | Семеновская ул., 65, квартира 5, жилой дом | 0,01 | 414 148 |
| 24 | Володарского ул., 81, квартира 4, жилой дом | 0,01 | 414 148 |
| 25 | Ленина ул., 94, банк | 0,0066 | 414 148 |
| 26 | Радищева ул., 86, магазин | 0,0058 | 402 116 |
| 27 | Радищева ул., 28, 3-5 под | 0,0249 | 499 225 |
| 28 | Ендовищенская ул., 9а, административное здание | 0,0086 | 414 148 |
| 29 | Красная пл, 2/4 "Жилой дом" | 0,0916 | 567 240 |
| 30 | Горького ул., 37, административное здание | 0,0375 | 518 296 |
| 31 | Садовая ул., 12 "Административное здание" | 0,019 | 499 225 |
| 32 | Димитрова ул., 6 "Административное здание" | 0,0075 | 414 148 |
| 33 | Красная пл "Административное здание" | 0,057 | 531 155 |
| 34 | Ленина ул., 1 "Административное здание" | 0,135 | 594 240 |
| 35 | Радищева ул., 66/А "ЗАГС" | 0,013 | 414 148 |
| 36 | Александра Невского ул., 5 "Административное здание" | 0,054 | 531 155 |
| 37 | Горького ул., 34, Административное здание. | 0,0249 | 499 225 |
| 38 | "АНО ВПО "РФЭИ"" | 0,0133 | 414 148 |
| 39 | Карла Маркса ул., 25 "Административное здание, пристройка гараж" | 0,0374 | 518 296 |
| 40 | Добролюбова ул., 9 "Поликлиника" | 0,011 | 414 148 |
| 41 | Радищева ул., 28, Административное здание. | 0,0061 | 414 148 |
| 42 | Челюскинцев ул., 23 "нежилое помещение 2" | 0,0071 | 414 148 |
| 43 | Карла Маркса ул., 3 "Главный корпус" | 0,0833 | 531 155 |
| 44 | Карла Маркса ул., 3 А Общежитие № 1 | 0,0299 | 518 296 |
| 45 | Карла Маркса ул., 3 Б Общежитие № 2 | 0,0719 | 531 155 |
| 46 | Ахтырская ул., 2 Общежитие № 5 | 0,0451 | 531 155 |
| 47 | Ямская ул., 16 Общежитие № 3 | 0,1068 | 567 240 |
| 48 | Карла Маркса ул., 3 "Спортзал, кафедра гигиены" | 0,0098 | 414 148 |
| 49 | Карла Маркса ул., 3 "Стоматологический корпус" | 0,0523 | 531 155 |
| 50 | Ямская ул., 6 "Учебный корпус № 3" | 0,0143 | 414 148 |
| 51 | Можаевская ул., 6 "Административное здание" | 0,006 | 402 116 |
| 52 | Можаевская ул., 9 "Пожарное депо" | 0,0192 | 499 225 |
| 53 | Никитская ул., 16 "Административное здание" | 0,015 | 414 148 |
| 54 | Советская ул., 15 А "нежилое помещение" | 0,0049 | 402 116 |
| 55 | Советская ул., 15 А "нежилое помещение" | 0,0064 | 414 148 |
| 56 | Мирная ул., 40 "подвал-нежилое помещение" | 0,0119 | 414 148 |
| 57 | Советская ул., 15/А, Нежилое помещение III. | 0,0057 | 402 116 |
| 58 | Радищева ул., 88 "Жилой дом" | 0,6817 | 936 848 |
| 59 | Садовая ул., 32, Жилой дом | 0,6597 | 936 848 |
| 60 | Радищева ул., 118, Жилой дом | 0,044 | 518 296 |
| 61 | Александра Невского ул., 7 административное здание | 0,0062 | 414 148 |
| 62 | Халтурина ул., 3 "нежилое помещение" | 0,023 | 499 225 |
| 63 | Димитрова ул., 109, нежилое помещение | 0,0375 | 518 296 |
| 64 | Дзержинского ул., 40 "Торговый комплекс" | 0,1908 | 594 240 |
| 65 | Луначарского ул., 8, Административное здание. | 0,2319 | 811 118 |
| 66 | "ЗАО "Спецремонт"" | 0,042 | 518 296 |
| 67 | Ахтырская ул., 6 кварт. 1 | 0,0275 | 518 296 |
| 68 | Сосновская ул., 1-3 "АБК" | 0,0253 | 499 225 |
| 69 | Кати Зеленко ул., 6/А, Нежилое помещение III. | 0,0184 | 499 225 |
| 70 | Ленина ул., 86, Нежилое помещение. | 0,005 | 402 116 |
| 71 | Радищева ул., 60/15, Нежилое помещение VI. | 0,0211 | 499 225 |
| 72 | Пушкарная 1-я ул., 102 "Административно-производственное здание" | 0,0064 | 414 148 |
| 73 | Карла Либкнехта ул., 20, Нежилое помещение V. | 0,0087 | 414 148 |
| 74 | Кати Зеленко ул., 6 В "нежилое помещение" | 0,0075 | 414 148 |
| 75 | Павлова ул., 6 "нежилое помещение" | 0,006 | 402 116 |
| 76 | Дзержинского ул., 4, нежилое помещение | 0,008 | 414 148 |
| 77 | Радищева ул., 48 "Магазин" | 0,0285 | 518 296 |
| 78 | Ленина ул., 108, Нежилое помещение. | 0,007 | 414 148 |
| 79 | Ленина ул., 63 магазин | 0,0054 | 402 116 |
| 80 | Павлова ул., 1 "нежилое помещение" | 0,0078 | 414 148 |
| 81 | Кати Зеленко ул., 6/Б "Нежилое помещение 1" | 0,0247 | 499 225 |
| 82 | Советская ул., 3/А "Спорткомплекс "Спартак"" | 0,0263 | 499 225 |
| 83 | Радищева ул., 103 "Административное здание" | 0,04 | 518 296 |
| 84 | Димитрова ул., 107 "нежилое помещение" | 0,0041 | 402 116 |
| 85 | Ленина ул., 38/А "Административное здание" | 0,0091 | 414 148 |
| 86 | Ленина ул., 38 "СП "Динамо"" | 0,1292 | 594 240 |
| 87 | Павлова ул., 1, Нежилое помещение III. | 0,0026 | 402 116 |
| 88 | Административное здание Ленина ул., 55 | 0,0067 | 414 148 |
| 89 | Административное здание Радищева ул., 35 | 0,03 | 518 296 |
| 90 | Радищева ул., 66, Нежилое помещение II. | 0,0067 | 414 148 |
| 91 | Коммунистическая ул., 3 А "АБК (узел № 2)" | 0,05 | 531 155 |
| 92 | Коммунистическая ул., 3/А "Административный корпус" | 0,02 | 499 225 |
| 93 | Радищева ул., 116 "Общежитие №1, №2" | 0,145 | 594 240 |
| 94 | Марата ул., 27 "Административное здание" | 0,044 | 518 296 |
| 95 | Ново-Ахтырский пер, 24 "Детский сад №51" | 0,055 | 531 155 |
| 96 | Гоголя ул., 29 А "Прачечная детского сада №31" | 0,1395 | 594 240 |
| 97 | Семеновская ул., 39 "Детский сад № 33" | 0,288 | 811 118 |
| 98 | Горького ул., 40 "Ясли-сад №65" | 0,083 | 531 155 |
| 99 | Хуторская ул., 19 "Детский сад №78" | 0,088 | 531 155 |
| 100 | Димитрова ул., 74 "Детский сад №9" | 0,315 | 811 118 |
| 101 | Ватутина ул., 14 "детский сад" | 0,022 | 499 225 |
| 102 | Карла Либкнехта ул., 13 "Детский сад №98" | 0,216 | 594 240 |
| 103 | Кирова ул., 22 "Гимназия №4" | 0,0141 | 414 148 |
| 104 | Мирная ул., 5 "МБОУ "Средняя школа №5 им. И.П. Волка"" | 0,238 | 811 118 |
| 105 | Блинова ул., 7 А "Гимназия № 44" | 0,067 | 531 155 |
| 106 | Радищева ул., 54 "МБОУ "Лицей № 6"" | 0,028 | 518 296 |
| 107 | "Пристройка к МБОУ "Лицей № 6"" | 0,03 | 518 296 |
| 108 | Димитрова ул., 101 "Школа №27 им."Дейнеки"" | 0,086 | 531 155 |
| 109 | Володарского ул., 44/А "Школа № 32" | 0,0175 | 414 148 |
| 110 | Радищева ул., 2/А "Спортшкола №1" | 0,027 | 499 225 |
| 111 | Ленина ул., 43 "Дворец пионеров и школьников, гараж, столяр мастер" | 0,04 | 518 296 |
| 112 | Димитрова ул., 75 "МБОУ ДО "Детская художественная школа № 1 им.В.М. Клыкова"" | 0,01 | 414 148 |
| 113 | Добролюбова ул., 4 "Учебный корпус, арендаторы" | 0,008 | 414 148 |
| 114 | Ленина ул., 85 "Школа, арендатор" | 0,005 | 402 116 |
| 115 | Садовая ул., 36 "Школа №9" | 0,022 | 499 225 |
| 116 | Дзержинского ул., 43 "Центральная поликлиника" | 0,16 | 594 240 |
| 117 | Гайдара ул., 10/А, административное здание | 2,1111 | 936 848 |
| 118 | Луговая Верхняя ул., 13 ""ЦТЯК"" | 0,772 | 936 848 |
| 119 | Кирова ул., 9 "Административное здание" | 0,104 | 567 240 |
| 120 | Кирова ул., 9 "Лаборатория, насосная станция" | 0,0174 | 414 148 |
| 121 | Ленина ул., 2 "Гостиничн.корпус" | 0,2752 | 811 118 |
| 122 | Хуторская ул., 1 "Жилой дом" | 0,0776 | 531 155 |
| 123 | Карла Маркса ул., 17 Дом быта | 0,0135 | 414 148 |
| 124 | Кати Зеленко ул., 9, Нежилое помещение. | 0,0083 | 414 148 |
| 125 | Ленина ул., 12 ЦУМ | 0,273 | 811 118 |
| 126 | Ленина ул., 12 ЦУМ | 0,144 | 594 240 |
| 127 | Ленина ул., 13 "Административное здание" | 0,15 | 594 240 |
| 128 | Ленина ул., 108 "Нежилое помещение VIII" | 0,003 | 402 116 |
| 129 | Карла Маркса ул., 27 "Административное здание" | 0,08 | 531 155 |
| 130 | Ленина ул., 90/2 ""Никти Электроприбор"" | 0,012 | 414 148 |
| 131 | Ленина ул., 61/2, Нежилое помещение. | 0,0898 | 567 240 |
| 132 | Садовая ул., 5 "Административное здание, гараж" | 0,211 | 594 240 |
| 133 | Радищева пер, 4 "Радиопер. центр" | 0,02 | 499 225 |
| 134 | Ленина ул., 25 "Госпиталь" | 0,017 | 414 148 |
| 135 | Адм. здание, Курское ОСБ №8596" Ленина ул., 67 А | 0,0154 | 414 148 |
| 136 | Ленина ул., 67 "Адм.здание, Курское ОСБ №8596" | 0,0103 | 414 148 |
| 137 | Никитская ул., 4 А "Адм.здание, Курское ОСБ №8596" | 0,0058 | 402 116 |
| 138 | Димитрова ул., 105, Административное здание | 0,01 | 414 148 |
| 139 | Радищева ул., 86, Нежилое помещение I. | 0,0101 | 414 148 |
| 140 | Софьи Перовской ул., 13 "Общежитие" | 0,017 | 414 148 |
| 141 | Серафима Саровского ул., 12 "Жилой дом" | 0,09 | 567 240 |
| 142 | Сторожевая ул., 8 "Общежитие" | 0,05 | 531 155 |
| 143 | Серафима Саровского ул., 12 "Учебный корпус" | 0,07 | 531 155 |
| 144 | Горького ул., 15 "Учебный корпус, спортзал" | 0,042 | 518 296 |
| 145 | Красный Октябрь ул., 9 А "Общежитие" | 0,0384 | 518 296 |
| 146 | Карла Маркса ул., 2 "Учебный корпус" | 0,108 | 567 240 |
| 147 | Садовая ул., 19 "Учебный корпус" | 0,019 | 499 225 |
| 148 | Гоголя ул., 10 "Общежитие" | 0,0154 | 414 148 |
| 149 | Гоголя ул., 10 "Столовая, спортзал" | 0,0031 | 402 116 |
| 150 | Ленина ул., 58 "Северная трибуна" | 0,0542 | 531 155 |
| 151 | Серафима Саровского ул., 8 "Административное здание" | 0,0055 | 402 116 |
| 152 | Садовая ул., 42/Б "Административное здание, морг" | 0,055 | 531 155 |
| 153 | Радищева ул., 109 "Поликлиника" | 0,02 | 499 225 |
| 154 | Семеновская ул., 76 "Главный корпус, пищеблок и переходная галерея" | 0,274 | 811 118 |
| 155 | Садовая ул., 40 "Лечебный корпус" | 0,0802 | 531 155 |
| 156 | Димитрова ул., 61 "Диспансер" | 0,054 | 531 155 |
| 157 | Золотая ул., 12 "Диспансер" | 0,056 | 531 155 |
| 158 | Хуторская ул., 43/А "Лечебный корпус, прачечная, гараж, морг" | 0,1625 | 594 240 |
| 159 | Административное здание Садовая ул., 27 | 0,003 | 402 116 |
| 160 | Поликлиника Садовая ул., 42 | 0,016 | 414 148 |
| 161 | Димитрова ул., 62 "Административное здание" | 0,032 | 518 296 |
| 162 | Димитрова ул., 62 "Лечебный корпус, поликлиника, арендатор" | 0,058 | 531 155 |
| 163 | Садовая ул., 42/А "Лечебный корпус" | 0,05 | 531 155 |
| 164 | Ленина ул., 29 "Роддом" | 0,39 | 936 848 |
| 165 | Радищева ул., 85, Картинная галерея | 0,01 | 414 148 |
| 166 | Перекальского ул., 1 "Филармония" | 0,096 | 567 240 |
| 167 | Административное здание Садовая ул., 31 | 0,0474 | 531 155 |
| 168 | Горького ул., 35 "Детский сад "Теремок №1"" | 0,0233 | 499 225 |
| 169 | Ленина ул., 57 "Архив" | 0,085 | 531 155 |
| 170 | Кирова ул., 7 "Административное здание, арендатор" | 0,009 | 414 148 |
| 171 | Радищева ул., 79 "ПЧ-2" | 0,027 | 499 225 |
| 172 | Семеновская ул., 78/А "ОКОУ "Курская школа "Ступени"" | 0,133 | 594 240 |
| 173 | Челюскинцев ул., 28 А "Административное здание" | 0,0484 | 531 155 |
| 174 | Горького ул., 55 "нежилое помещение" | 0,0044 | 402 116 |
| 175 | Ленина ул., 8 "нежилое помещение" | 0,0064 | 414 148 |
| 176 | Почтовая ул., 2 "нежилое помещение" | 0,0114 | 414 148 |
| 177 | Советская ул., 15 А "нежилое помещение" | 0,0104 | 414 148 |
| 178 | Ахтырская ул., 4 Г "Жилой дом" | 0,0095 | 414 148 |
| 179 | Хуторская ул., 51А "Жилой дом" | 0,004 | 402 116 |
| 180 | Радищева ул., 105, Нежилое помещение. | 0,0131 | 414 148 |
| 181 | Административное здание, гараж Ленина ул., 77 Б | 0,05 | 531 155 |
| 182 | Ендовищенская ул., 13 "Спортивно-оздоровительный центр" | 0,165 | 594 240 |
| 183 | Карла Маркса ул., 51 "Актовый зал, спорткомплекс" | 0,256 | 811 118 |
| 184 | Карла Маркса ул., 53 "Инженерно-лабораторный корпус" | 0,156 | 594 240 |
| 185 | Урицкого ул., 20/Б "Жилой дом" | 0,049 | 531 155 |
| 186 | Ленина ул., 20 "аптека" | 0,0049 | 402 116 |
| 187 | Ленина ул., 77 Б "Центр инновационных компьютерных технологий" | 0,175 | 594 240 |
| 188 | Можаевская ул., 20 "Офис" | 0,03 | 518 296 |
| 189 | Ленина ул., 31 "нежилое помещение" | 0,0073 | 414 148 |
| 190 | Ломакина ул., 17/А "ООО "Курскцентр"" | 0,0066 | 414 148 |
| 191 | Ленина ул., 20 "нежилое помещение" | 0,0073 | 414 148 |
| 192 | Горького ул., 70 "Офисы 1-2 очереди" | 0,0562 | 531 155 |
| 193 | Володарского ул., 56 "Субабоненты" | 0,0148 | 414 148 |
| 194 | Добролюбова ул., 22 А "Административное здание" | 0,0078 | 414 148 |
| 195 | Парикмахерская + магазин Ленина ул., 20/26 | 0,004 | 402 116 |
| 196 | Советская ул., 15/А "нежилое помещение" | 0,0079 | 414 148 |
| 197 | Радищева ул., 7 "Административное здание" | 0,078 | 531 155 |
| 198 | Ленина ул., 72 "Гостиничный корпус" | 0,132 | 594 240 |
| 199 | Ленина ул., 66, Нежилое помещение III. | 0,0049 | 402 116 |
| 200 | Лысая Гора ул., 2 "Жилой дом" | 0,0324 | 518 296 |
| 201 | Советская ул., 15/А "нежилое помещение" | 0,0038 | 402 116 |
| 202 | Радищева ул., 5 "Административное здание с крытой автостоянкой" | 0,082 | 531 155 |
| 203 | ТЦ Олимпийский Дзержинского ул., 25 | 0,189 | 594 240 |
| 204 | Садовая ул., 3, Нежилое помещение | 0,0071 | 414 148 |
| 205 | Карла Маркса ул., 55 "Магазин" | 0,0189 | 499 225 |
| 206 | Ленина ул., 99/А "Магазин в осях 1-6 (1узел ниж.зал)" | 0,0032 | 402 116 |
| 207 | Ленина ул., 99 Б "Магазин в осях 7-12 (узел N2 в.зал)" | 0,004 | 402 116 |
| 208 | Ендовищенская ул., 4 Б "Салон красоты и общ.питания" | 0,096 | 567 240 |
| 209 | Ленина ул., 95 "Кафе" | 0,0035 | 402 116 |
| 210 | Халтурина ул., 2 нежилое помещение | 0,0065 | 414 148 |
| 211 | Гостиница Ленина ул., 87 | 0,0667 | 531 155 |
| 212 | Гостиница Ленина ул., 24 | 0,4679 | 936 848 |
| 213 | Ленина ул., 23 "Жилой дом" | 0,0034 | 402 116 |
| 214 | "Жилой дом (ул.ица Димитрова-Марата, 37/2)" | 0,0082 | 414 148 |
| 215 | Халтурина ул., 22/24 "Жилой дом" | 0,0134 | 414 148 |
| 216 | Хуторская ул., 16/В, Нежилое помещение III. | 0,0067 | 414 148 |
| 217 | Ленина ул., 66 "нежилое помещение" | 0,0038 | 402 116 |
| 218 | Радищева ул., 40, Нежилое помещение IV. | 0,0064 | 414 148 |
| 219 | Радищева ул., 50 "нежилое помещение" | 0,0056 | 402 116 |
| 220 | Радищева ул., 71/1, Нежилое помещение V. | 0,0059 | 402 116 |
| 221 | Кати Зеленко ул., 5 "Административное здание" | 0,01 | 414 148 |
| 222 | Можаевская ул., 12, нежилое помещение | 0,01 | 414 148 |
| 223 | Никитская ул., 1/В "Административное здание" | 0,154 | 594 240 |
| 224 | Никитская ул., 1/В "Банк" | 0,015 | 414 148 |
| 225 | Горького ул., 27 "Сергиево-Казанский Собор" | 0,0466 | 531 155 |
| 226 | Никитская ул., 16 "нежилое помещение" | 0,0045 | 402 116 |
| 227 | Ленина ул., 108, Нежилое помещение V. | 0,0064 | 414 148 |
| 228 | Радищева ул., 93 "нежилое помещение" | 0,0033 | 402 116 |
| 229 | Карла Либкнехта ул., 18 "нежилое помещение" | 0,0028 | 402 116 |
| 230 | Урицкого ул., 5 "Административное здание, гараж" | 0,004 | 402 116 |
| 231 | Можаевская ул., 2/А "Жилой дом" | 0,0092 | 414 148 |
| 232 | Можаевская ул., 2/А, нежилое помещение | 0,01 | 414 148 |
| 233 | Горького ул., 50 "Жилой дом" | 0,0532 | 531 155 |
| 234 | Ленина ул., 20 "нежилое помещение" | 0,0662 | 531 155 |
| 235 | Дзержинского ул., 4 "нежилое помещение" | 0,0081 | 414 148 |
| 236 | Радищева ул., 28 "Жилой дом", 1-2 под | 0,014 | 414 148 |
| 237 | Садовая ул., 25/69 "Жилой дом" | 0,0544 | 531 155 |
| 238 | Почтовая ул., 23, Нежилое помещение I. | 0,0082 | 414 148 |
| 239 | Марата ул., 2 А "Жилой дом" | 0,0214 | 499 225 |
| 240 | Красной Армии ул., 10 "Жилой дом" | 0,0055 | 402 116 |
| 241 | Красной Армии ул., 12 "Жилой дом" | 0,0079 | 414 148 |
| 242 | Горького ул., 51 "Жилой дом" | 0,0266 | 499 225 |
| 243 | Радищева ул., 14/20, Нежилое помещение VI. | 0,0058 | 402 116 |
| 244 | Радищева ул., 14/20 "Жилой дом" | 0,204 | 594 240 |
| 245 | Димитрова ул., 52 "Жилой дом" | 0,0456 | 531 155 |
| 246 | Никитская ул., 14 "Жилой дом" | 0,0757 | 531 155 |
| 247 | Садовая ул., 42 "Жилой дом" | 0,0391 | 518 296 |
| 248 | Гоголя ул., 36, Нежилое помещение I. | 0,0075 | 414 148 |
| 249 | Серафима Саровского ул., 2, Административное здание | 0,0221 | 499 225 |
| 250 | Горького ул., 20 "Административное Здание" | 0,023 | 499 225 |
| 251 | Ленина ул., 5 "Административное Здание" | 0,05 | 531 155 |
| 252 | Димитрова ул., 57, Административное здание,хоз.пристройка | 0,0064 | 414 148 |
| 253 | Горького ул., 55 А "Курский районный суд" | 0,0061 | 414 148 |
| 254 | Александра Невского ул., 7 А "Ленинский районный суд" | 0,024 | 499 225 |
| 255 | Володарского ул., 22 "Административное здание по" | 0,07 | 531 155 |
| 256 | Горького ул., 8 "Административное здание, гараж" | 0,0066 | 414 148 |
| 257 | Межевая ул., 9 "нежилое помещение" | 0,0089 | 414 148 |
| 258 | Горького ул., 37 "Административное здание" | 0,0435 | 518 296 |
| 259 | Пристройка, тир Добролюбова ул., 5 | 0,0141 | 414 148 |
| 260 | Добролюбова ул., 20 "Административное здание" | 0,0133 | 414 148 |
| 261 | Добролюбова ул., 20 "Гаражи" | 0,0467 | 531 155 |
| 262 | Мирная ул., 20 "Административное здание" | 0,022 | 499 225 |
| 263 | Ленина ул., 70 "Административное здание" | 0,053 | 531 155 |
| 264 | Почтовая ул., 3 "Административное здание" | 0,43 | 936 848 |
| 265 | Гоголя ул., 65 "Общежитие № 2" | 0,096 | 567 240 |
| 266 | Кирова ул., 5 "Общежития № 3" | 0,081 | 531 155 |
| 267 | Сторожевая ул., 6 А "Общежития № 4" | 0,243 | 811 118 |
| 268 | Радищева ул., 33 "Учебные корпуса" | 0,509 | 936 848 |
| 269 | Радищева ул., 29 "учебный корпус" | 0,252 | 811 118 |
| 270 | Блинова ул., 3 А "Художественно-граффический факультет" | 0,0054 | 402 116 |
| 271 | Можаевская ул., 9, Административное здание | 0,0125 | 414 148 |
| 272 | Блинова ул., 23 "лабораторный корпус" | 0,114 | 567 240 |
| 273 | "Объект "Восход"" | 0,451 | 936 848 |
| 274 | Красная пл, 8 "Дом связи" | 0,0048 | 402 116 |
| 275 | Димитрова ул., 95 "нежилое помещение" | 0,0035 | 402 116 |
| 276 | Радищева ул., 24, Административное здание. | 0,041 | 518 296 |
| 277 | Цирк, Александра Невского ул., 4 | 0,44 | 936 848 |
| 278 | Карла Маркса ул., 23 "Общежитие" | 0,064 | 531 155 |
| 279 | Карла Маркса ул., 23 "Учебный корпус" | 0,063 | 531 155 |
| 280 | Можаевская ул., 6, Административное здание | 0,04 | 518 296 |
| 281 | Хуторская ул., 18/А "Административное здание" | 0,258 | 811 118 |
| 282 | Красный Октябрь ул., 4 "нежилое помещение" | 0,007 | 414 148 |
| 283 | Гоголя ул., 5 "Госпиталь" | 0,074 | 531 155 |
| 284 | Гоголя ул., 5 "Пристройка" | 0,0338 | 518 296 |
| 285 | Добролюбова ул., 6 "Административное здание" | 0,052 | 531 155 |
| 286 | Ленина ул., 83 "Гаражи на 26 автомашин" | 0,0107 | 414 148 |
| 287 | Почтовая ул., 2, нежилое помещение | 0,0059 | 402 116 |
| 288 | Ленина ул., 20, Нежилое помещение III/I. | 0,0429 | 518 296 |
| 289 | Горького ул., 50, Нежилое помещение | 0,0176 | 499 225 |
| 290 | Луначарского ул., 8, Корпус № 5, корпус № 6/16. | 0,25 | 811 118 |
| 291 | Кати Зеленко ул., 6/Б, Нежилое помещение I. | 0,007 | 414 148 |
| 292 | Блинова ул., 2/2, жилой дом | 0,0181 | 499 225 |
| 293 | Радищева ул., 66, Нежилое помещение (S=103,6 м2). | 0,004 | 402 116 |
| 294 | Горького ул., 70 "Жилой дом" | 0,0368 | 518 296 |
| 295 | Володарского ул., 56 "Жилой дом" | 0,0037 | 402 116 |
| 296 | Володарского ул., 6 | 0,0061 | 414 148 |
| 297 | Ленина ул., 31, нежилое помещение | 0,0051 | 402 116 |
| 298 | Гоголя ул., 36, Жилой дом | 0,38 | 936 848 |
| 299 | Горького ул., 50, Нежилое помещение | 0,0046 | 402 116 |
| 300 | Можаевская ул., 12, Жилой дом | 0,0125 | 414 148 |
| 301 | Почтовая ул., 23, Жилой дом | 0,0199 | 499 225 |
| 302 | Хуторская ул., 13, Жилой дом | 0,0347 | 518 296 |
| 303 | Карла Маркса ул., 8, северный торговый комплекс (старый) | 0,136 | 594 240 |
| 304 | Ватутина ул., 23, нежилое помещение | 0,003 | 402 116 |
| 305 | Мирная ул., 17/69, нежилое помещение | 0,0046 | 402 116 |
| 306 | Марата ул., 2/А, Нежилое помещение X. | 0,0073 | 414 148 |
| 307 | Хуторская ул., 3, Жилой дом | 0,155 | 594 240 |
| 308 | Садовая ул., 30/кв.5, жилой дом | 0,003 | 402 116 |
| 309 | Димитрова ул., 12, жилой дом | 0,0029 | 402 116 |
| 310 | Можаевская ул., 18, жилой дом | 0,0049 | 402 116 |
| 311 | Можаевская ул., 2/А, нежилое помещение | 0,0103 | 414 148 |
| 312 | Карла Маркса ул., 51, субабонент | 0,049 | 531 155 |
| 313 | Радищева ул., 4, Административное здание. | 0,0205 | 499 225 |
| 314 | Димитрова ул., 4, жилой дом | 0,007 | 414 148 |
| 315 | Радищева ул., 71/1, Нежилое помещение 20. | 0,0096 | 414 148 |
| 316 | Садовая ул., 3, Нежилое помещение I. | 0,0109 | 414 148 |
| 317 | Марата ул., 2/А, нежилое помещение | 0,0102 | 414 148 |
| 318 | Димитрова ул., 37/Б, Нежилое помещение I. | 0,0064 | 414 148 |
| 319 | Ленина ул., 20, стоматология | 0,0036 | 402 116 |
| 320 | Ленина ул., 74, нежилое помещение 1-б | 0,0033 | 402 116 |
| 321 | Ленина ул., 30, ТРЦ "Пушкинский" | 0,3 | 811 118 |
| 322 | Ватутина ул., 14, нежилое помещение | 0,007 | 414 148 |
| 323 | Челюскинцев ул., 25, Нежилое помещение XXVII. | 0,0056 | 402 116 |
| 324 | Карла Либкнехта ул., 2/б "Жилой дом" | 0,0455 | 531 155 |
| 325 | Красный Октябрь ул., 7 | 0,0412 | 518 296 |
| 326 | Пушкарная 1-я ул., 43 | 0,066 | 531 155 |
| 327 | Пушкарная 1-я ул., 45 | 0,0437 | 518 296 |
| 328 | Пушкарная 1-я ул., 47 | 0,0635 | 531 155 |
| 329 | Карла Маркса ул., 12 "Жилой дом" | 0,0351 | 518 296 |
| 330 | Карла Маркса ул., 14 "Жилой дом" | 0,0659 | 531 155 |
| 331 | Карла Маркса ул., 23/А "Жилой дом" | 0,018 | 499 225 |
| 332 | Карла Маркса ул., 33/41 | 0,0483 | 531 155 |
| 333 | Межевая ул., 3 | 0,0263 | 499 225 |
| 334 | Межевая ул., 5 | 0,0635 | 531 155 |
| 335 | Межевая ул., 9 | 0,0623 | 531 155 |
| 336 | Никитская ул., 10 | 0,0938 | 567 240 |
| 337 | Никитская ул., 6 | 0,0596 | 531 155 |
| 338 | Челюскинцев ул., 23 "Жилой дом" | 0,0316 | 518 296 |
| 339 | Радищева ул., 58 "Жилой дом" | 0,0162 | 414 148 |
| 340 | Ленина ул., 65 | 0,0101 | 414 148 |
| 341 | Хуторская ул., 12/Б "Жилой дом" | 0,0989 | 567 240 |
| 342 | Хуторская ул., 12 В | 0,0745 | 531 155 |
| 343 | Хуторская ул., 16/Б "Жилой дом" | 0,0043 | 402 116 |
| 344 | Хуторская ул., 16/А "Жилой дом" | 0,0583 | 531 155 |
| 345 | Хуторская ул., 9 | 0,0552 | 531 155 |
| 346 | Хуторская ул., 7 | 0,0754 | 531 155 |
| 347 | Хуторская ул., 2/12 | 0,0476 | 531 155 |
| 348 | Хуторская ул., 12/А "Жилой дом" | 0,0846 | 531 155 |
| 349 | Хуторская ул., 14/9 | 0,0186 | 499 225 |
| 350 | Блинова пер, 7 "Жилой дом" | 0,0266 | 499 225 |
| 351 | Блинова ул., 13/15 "Жилой дом" | 0,0235 | 499 225 |
| 352 | Мирный проезд, 3 | 0,0098 | 414 148 |
| 353 | Мирный проезд, 5 | 0,0147 | 414 148 |
| 354 | Мирный проезд, 7 | 0,0107 | 414 148 |
| 355 | Мирный проезд, 11 | 0,0174 | 414 148 |
| 356 | Блинова ул., 2/1 "Жилой дом" | 0,0431 | 518 296 |
| 357 | Блинова ул., 9/11 "Жилой дом" | 0,0257 | 499 225 |
| 358 | Блинова ул., 14/17 "Жилой дом" | 0,0153 | 414 148 |
| 359 | Блинова ул., 29 "Жилой дом" | 0,0345 | 518 296 |
| 360 | Ватутина ул., 20 | 0,0864 | 531 155 |
| 361 | Володарского ул., 4/2 | 0,0202 | 499 225 |
| 362 | Гоголя ул., 25 | 0,0559 | 531 155 |
| 363 | Гоголя ул., 47 | 0,0443 | 518 296 |
| 364 | Гоголя ул., 55 | 0,0681 | 531 155 |
| 365 | Гоголя ул., 53 | 0,0149 | 414 148 |
| 366 | Гоголя ул., 53А | 0,014 | 414 148 |
| 367 | Горького ул., 57 | 0,0147 | 414 148 |
| 368 | Горького ул., 13/20 | 0,0153 | 414 148 |
| 369 | Горького ул., 28 | 0,0052 | 402 116 |
| 370 | Димитрова ул., 9 | 0,0134 | 414 148 |
| 371 | Димитрова ул., 73 "Жилой дом" | 0,0702 | 531 155 |
| 372 | Димитрова ул., 91 | 0,0565 | 531 155 |
| 373 | Димитрова ул., 95 | 0,0611 | 531 155 |
| 374 | Димитрова ул., 97 | 0,036 | 518 296 |
| 375 | Димитрова ул., 99 | 0,0571 | 531 155 |
| 376 | Димитрова ул., 40 | 0,0696 | 531 155 |
| 377 | Димитрова ул., 37 | 0,0531 | 531 155 |
| 378 | Димитрова ул., 37/Б "Жилой дом" | 0,0531 | 531 155 |
| 379 | Димитрова ул., 70 | 0,0397 | 518 296 |
| 380 | Кати Зеленко ул., 3 | 0,0418 | 518 296 |
| 381 | Кати Зеленко ул., 7/А "Жилой дом" | 0,0137 | 414 148 |
| 382 | Ленина ул., 8 | 0,0339 | 518 296 |
| 383 | Ленина ул., 17 | 0,011 | 414 148 |
| 384 | Ленина ул., 19 "Жилой дом" | 0,0147 | 414 148 |
| 385 | Ленина ул., 20 "Жилой дом" | 0,0986 | 567 240 |
| 386 | Ленина ул., 31 "Жилой дом" | 0,087 | 531 155 |
| 387 | Ленина ул., 66 | 0,0183 | 499 225 |
| 388 | Ленина ул., 74 "Жилой дом" | 0,0953 | 567 240 |
| 389 | Ленина ул., 94 | 0,0647 | 531 155 |
| 390 | Ленина ул., 99/А "Жилой дом" | 0,0192 | 499 225 |
| 391 | Ленина ул., 99/Б "Жилой дом" | 0,022 | 499 225 |
| 392 | Ленина ул., 108 | 0,0205 | 499 225 |
| 393 | Ленина ул., 84 "Жилой дом" | 0,1924 | 594 240 |
| 394 | Ленина ул., 64 | 0,022 | 499 225 |
| 395 | Ленина ул., 51 | 0,0366 | 518 296 |
| 396 | Ленина ул., 53 | 0,0324 | 518 296 |
| 397 | Лысая Гора ул., 1 | 0,0559 | 531 155 |
| 398 | Льва Толстого ул., 4 | 0,0498 | 531 155 |
| 399 | Льва Толстого ул., 5/Б "Жилой дом" | 0,0186 | 499 225 |
| 400 | Льва Толстого ул., 7/А "Жилой дом" | 0,0199 | 499 225 |
| 401 | Л.Толстого ул., 9/А "Жилой дом" | 0,0119 | 414 148 |
| 402 | Льва Толстого ул., 10 "Жилой дом" | 0,0345 | 518 296 |
| 403 | Мирная ул., 4, Жилой дом | 0,0205 | 499 225 |
| 404 | Мирная ул., 11 "Жилой дом" | 0,0354 | 518 296 |
| 405 | Мирная ул., 19/А "Жилой дом" | 0,0281 | 518 296 |
| 406 | Мирная ул., 19/Б "Жилой дом" | 0,0195 | 499 225 |
| 407 | Павлова ул., 1 "Жилой дом" | 0,0165 | 414 148 |
| 408 | Павлова ул., 6 | 0,0357 | 518 296 |
| 409 | Почтовая ул., 2 | 0,0302 | 518 296 |
| 410 | Радищева ул., 6 | 0,0049 | 402 116 |
| 411 | Радищева ул., 13/15 "Жилой дом" | 0,0189 | 499 225 |
| 412 | Радищева ул., 23 "Жилой дом" | 0,0147 | 414 148 |
| 413 | Радищева ул., 25 "Жилой дом" | 0,0134 | 414 148 |
| 414 | Радищева ул., 40 "Жилой дом 4 этажа" | 0,0315 | 518 296 |
| 415 | Радищева ул., 50 "Жилой дом" | 0,0137 | 414 148 |
| 416 | Радищева ул., 52 "Жилой дом" | 0,0156 | 414 148 |
| 417 | Радищева ул., 56 "Жилой дом" | 0,0128 | 414 148 |
| 418 | Радищева ул., 80 "Жилой дом" | 0,0446 | 531 155 |
| 419 | Радищева ул., 82 "Жилой дом" | 0,0162 | 414 148 |
| 420 | Радищева ул., 106 "Жилой дом" | 0,0385 | 518 296 |
| 421 | Радищева ул., 55 "Жилой дом" | 0,0376 | 518 296 |
| 422 | Радищева ул., 57 "Жилой дом" | 0,0308 | 518 296 |
| 423 | Радищева ул., 66 "Жилой дом" | 0,0385 | 518 296 |
| 424 | Радищева ул., 71/1 "Жилой дом" | 0,0272 | 499 225 |
| 425 | Радищева ул., 71/2 "Жилой дом" | 0,0324 | 518 296 |
| 426 | Радищева ул., 85 "Жилой дом" | 0,0437 | 518 296 |
| 427 | Радищева ул., 84 "Жилой дом" | 0,0177 | 499 225 |
| 428 | Разина ул., 20 | 0,0199 | 499 225 |
| 429 | Разина ул., 24 | 0,0428 | 518 296 |
| 430 | Серафима Саровского ул., 5 "Жилой дом" | 0,0541 | 531 155 |
| 431 | Семеновская ул., 98 | 0,0669 | 531 155 |
| 432 | Семеновская ул., 21 | 0,0528 | 531 155 |
| 433 | Семеновская ул., 23 | 0,0342 | 518 296 |
| 434 | Семеновская ул., 82/А "Жилой дом" | 0,0513 | 531 155 |
| 435 | Сторожевая ул., 7 | 0,0208 | 499 225 |
| 436 | Сторожевая ул., 16/1 | 0,0116 | 414 148 |
| 437 | Сторожевая ул., 16/4 | 0,0168 | 414 148 |
| 438 | Сторожевая ул., 3 | 0,0171 | 414 148 |
| 439 | Халтурина ул., 2 | 0,0626 | 531 155 |
| 440 | Халтурина ул., 3 | 0,0312 | 518 296 |
| 441 | Халтурина ул., 5 | 0,0385 | 518 296 |
| 442 | Халтурина ул., 19 | 0,0122 | 414 148 |
| 443 | Халтурина ул., 18/48 | 0,0177 | 499 225 |
| 444 | Халтурина ул., 18/А "Жилой дом" | 0,0024 | 402 116 |
| 445 | Л.Толстого ул., 1, Жилой дом 1-5 подъезд | 0,0385 | 518 296 |
| 446 | Халтурина ул., 18 | 0,0052 | 402 116 |
| 447 | Карла Либкнехта ул., 4 | 0,0424 | 518 296 |
| 448 | Ендовищенская ул., 2 | 0,003 | 402 116 |
| 449 | Дзержинского ул., 43 | 0,0034 | 402 116 |
| 450 | Красный Октябрь ул., № 4 "Жилой дом" | 0,0479 | 531 155 |
| 451 | Красный Октябрь ул., 21 | 0,0451 | 531 155 |
| 452 | Красный Октябрь ул., № 10 "Жилой дом" | 0,0728 | 531 155 |
| 453 | Красный Октябрь ул., 9 А "Жилой дом" | 0,0448 | 531 155 |
| 454 | Александра Невского ул., 23 | 0,0586 | 531 155 |
| 455 | Ватутина ул., 19 | 0,0058 | 402 116 |
| 456 | Димитрова ул., 119 | 0,0034 | 402 116 |
| 457 | Ендовищенская ул., 8 | 0,0119 | 414 148 |
| 458 | Ленина ул., 95 "Жилой дом" | 0,0024 | 402 116 |
| 459 | Ленина ул., 97 | 0,0043 | 402 116 |
| 460 | Марата ул., 22 | 0,0046 | 402 116 |
| 461 | Марата ул., 24 литер А, Жилой дом | 0,0337 | 518 296 |
| 462 | Почтовая ул., 15 | 0,0052 | 402 116 |
| 463 | Почтовая ул., 26 | 0,0028 | 402 116 |
| 464 | Почтовая ул., 19 | 0,0061 | 414 148 |
| 465 | Семеновская ул., 3 | 0,004 | 402 116 |
| 466 | Пушкарная 1-я ул., 21, Жилой дом | 0,145 | 594 240 |
| 467 | Кати Зеленко ул., 9, Жилой дом | 0,0063 | 414 148 |
| 468 | Володарского ул., 44, Жилой дом | 0,013 | 414 148 |
| 469 | Ватутина ул., № 23 | 0,0654 | 531 155 |
| 470 | Ватутина ул., 24 "Жилой дом" | 0,0718 | 531 155 |
| 471 | Ленина ул., 86 "Жилой дом" | 0,0201 | 499 225 |
| 472 | Никитская ул., 8, Жилой дом | 0,055 | 531 155 |
| 473 | Гоголя ул., 49/51, Жилой дом | 0,053 | 531 155 |
| 474 | Мирная ул., 40, Жилой дом | 0,0512 | 531 155 |
| 475 | Красный Октябрь ул., 9 Б "Жилой дом" | 0,0315 | 518 296 |
| 476 | Ямская ул., 2 | 0,0718 | 531 155 |
| 477 | Гоголя пер, 6 "Жилой дом" | 0,0125 | 414 148 |
| 478 | Блинова ул., 27 "Жилой дом" | 0,0153 | 414 148 |
| 479 | Блинова ул., 27/А "Жилой дом" | 0,0101 | 414 148 |
| 480 | Ватутина ул., 21 | 0,007 | 414 148 |
| 481 | Володарского ул., 8/А "Жилой дом" | 0,0119 | 414 148 |
| 482 | Володарского ул., 40 | 0,0116 | 414 148 |
| 483 | Гоголя ул., 46 | 0,0544 | 531 155 |
| 484 | Гоголя ул., 1/90 | 0,0278 | 518 296 |
| 485 | Гоголя ул., 18 | 0,0226 | 499 225 |
| 486 | Горького ул., 9 | 0,018 | 499 225 |
| 487 | Горького ул., 7 "Жилой дом" | 0,0156 | 414 148 |
| 488 | Горького ул., 55 | 0,0116 | 414 148 |
| 489 | Горького ул., 64 А "Жилой дом" | 0,0131 | 414 148 |
| 490 | Димитрова ул., 12 А "Жилой дом" | 0,01 | 414 148 |
| 491 | Димитрова ул., 103 | 0,0382 | 518 296 |
| 492 | Димитрова ул., 107 | 0,0316 | 518 296 |
| 493 | Димитрова ул., 68 А "Жилой дом" | 0,004 | 402 116 |
| 494 | Димитрова ул., 93 | 0,058 | 531 155 |
| 495 | Золотая ул., 2/А "Жилой дом" | 0,0104 | 414 148 |
| 496 | Кати Зеленко ул., 1 "Жилой дом" | 0,0366 | 518 296 |
| 497 | Кати Зеленко ул., 6/А "Жилой дом" | 0,0788 | 531 155 |
| 498 | Кати Зеленко ул., 6 Г "Жилой дом" | 0,062 | 531 155 |
| 499 | Ленина ул., 27 | 0,007 | 414 148 |
| 500 | Ленина ул., 37 | 0,0052 | 402 116 |
| 501 | Ленина ул., 90 | 0,0134 | 414 148 |
| 502 | Льва Толстого ул., 5/А "Жилой дом" | 0,0144 | 414 148 |
| 503 | Льва Толстого ул., 8 | 0,0192 | 499 225 |
| 504 | Льва Толстого ул., 9 | 0,0281 | 518 296 |
| 505 | Льва Толстого ул., 12 | 0,0092 | 414 148 |
| 506 | Марата ул., 1 | 0,015 | 414 148 |
| 507 | Мирная ул., 19 | 0,0055 | 402 116 |
| 508 | Можаевская ул., 13, 13А2. "Жилой дом" | 0,0177 | 499 225 |
| 509 | Можаевская ул., 16/А "Жилой дом" | 0,0125 | 414 148 |
| 510 | Павлова ул., 2 | 0,0107 | 414 148 |
| 511 | Павлова ул., 2/А "Жилой дом" | 0,015 | 414 148 |
| 512 | Радищева ул., 8 "Жилой дом" | 0,026 | 499 225 |
| 513 | Радищева ул., 64 "Жилой дом" | 0,05 | 531 155 |
| 514 | Радищева ул., 69/1 "Жилой дом" | 0,0253 | 499 225 |
| 515 | Радищева ул., 69/2 "Жилой дом" | 0,0153 | 414 148 |
| 516 | Радищева ул., 69/3 "Жилой дом" | 0,0364 | 518 296 |
| 517 | Радищева ул., 83 "Жилой дом" | 0,0064 | 414 148 |
| 518 | Радищева ул., 93 "Жилой дом" | 0,0066 | 414 148 |
| 519 | Радищева ул., 95 "Жилой дом" | 0,0046 | 402 116 |
| 520 | Радищева ул., 97 "Жилой дом" | 0,0082 | 414 148 |
| 521 | Радищева ул., 105 "Жилой дом" | 0,0046 | 402 116 |
| 522 | Радищева ул., 99 "Жилой дом" | 0,0052 | 402 116 |
| 523 | Разина ул., 4 | 0,0351 | 518 296 |
| 524 | Садовая ул., 3 "Жилой дом" | 0,0223 | 499 225 |
| 525 | Садовая ул., 13 | 0,0217 | 499 225 |
| 526 | Садовая ул., 29 "Жилой дом" | 0,0235 | 499 225 |
| 527 | Садовая ул., 23 | 0,0058 | 402 116 |
| 528 | Семеновская ул., 82 | 0,0431 | 518 296 |
| 529 | Семеновская ул., 69/А "Жилой дом" | 0,0061 | 414 148 |
| 530 | Семеновская ул., 75 "Жилой дом" | 0,0073 | 414 148 |
| 531 | Семеновская ул., 75/А "Жилой дом" | 0,0062 | 414 148 |
| 532 | Семеновская ул., 77 | 0,0498 | 531 155 |
| 533 | Семеновская ул., 78 "Жилой дом" | 0,0119 | 414 148 |
| 534 | Сосновская ул., 5 | 0,0434 | 518 296 |
| 535 | Сторожевая ул., 6/Б "Жилой дом" | 0,0177 | 499 225 |
| 536 | Сторожевая ул., 16/2 | 0,0137 | 414 148 |
| 537 | Сторожевая ул., 16/3 | 0,018 | 499 225 |
| 538 | Уфимцева ул., 14 | 0,0046 | 402 116 |
| 539 | Халтурина ул., 12 | 0,0025 | 402 116 |
| 540 | Халтурина ул., 14 | 0,007 | 414 148 |
| 541 | Челюскинцев ул., 3 | 0,0434 | 518 296 |
| 542 | Челюскинцев ул., 5 | 0,0363 | 518 296 |
| 543 | Московский проезд, 4 | 0,0024 | 402 116 |
| 544 | Советская ул., 15 А "Жилой дом" | 0,0183 | 499 225 |
| 545 | Челюскинцев ул., 9, Жилой дом | 0,1818 | 594 240 |
| 546 | Карла Либкнехта ул., 18 | 0,0113 | 414 148 |
| 547 | Карла Либкнехта ул., 20 "Жилой дом" | 0,1438 | 594 240 |
| 548 | Гайдара ул., 5 | 0,0107 | 414 148 |
| 549 | Дзержинского ул., 4 "Жилой дом 10 этажей" | 0,0066 | 414 148 |
| 550 | Мирная ул., 2 "Жилой дом" | 0,03 | 518 296 |
| 551 | Мирный проезд, 9 | 0,0137 | 414 148 |
| 552 | Московский проезд, 5 Б "Жилой дом" | 0,0119 | 414 148 |
| 553 | Ленина ул., 63 "Жилой дом" | 0,0228 | 499 225 |
| 554 | Никитская ул., 4 Б "Жилой дом" | 0,036 | 518 296 |
| 555 | Никитская ул., 4 | 0,0104 | 414 148 |
| 556 | Радищева ул., 86 "Жилой дом" | 0,1205 | 594 240 |
| 557 | Уфимцева ул., 17 | 0,15 | 594 240 |
| 558 | Л.Толстого ул., 7 Б "Жилой дом" | 0,0122 | 414 148 |
| 559 | Коммунистическая ул., 3 "Жилой дом" | 0,0537 | 531 155 |
| 560 | Коммунистическая ул., 3 Б "Жилой дом" | 0,0342 | 518 296 |
| 561 | Димитрова ул., 71 "Жилой дом" | 0,0495 | 531 155 |
| 562 | Радищева ул., 69/4 "Жилой дом" | 0,0144 | 414 148 |
| 563 | Димитрова ул., 84 "Жилой дом" | 0,0892 | 567 240 |
| 564 | Хуторская ул., № 10 | 0,0529 | 531 155 |
| 565 | Радищева ул., 60/15 "Жилой дом" | 0,0134 | 414 148 |
| 566 | Хуторская ул., 9 | 0,0155 | 414 148 |
| 567 | Хуторская ул., 5 "Жилой дом" | 0,1472 | 594 240 |
| 568 | Володарского ул., 23/кв.5 "Жилой дом" | 0,004 | 402 116 |
| 569 | Радищева ул., 79 А "Жилой дом" | 0,0113 | 414 148 |
| 570 | Горького ул., 63А, Жилой дом | 0,011 | 414 148 |
| 571 | Володарского ул., 14 | 0,0067 | 414 148 |
| 572 | Володарского ул., 28 | 0,0034 | 402 116 |
| 573 | Володарского ул., 36 | 0,0034 | 402 116 |
| 574 | Володарского ул., 40 А "Жилой дом" | 0,0024 | 402 116 |
| 575 | Володарского ул., 57 | 0,0046 | 402 116 |
| 576 | Володарского ул., 75 | 0,0055 | 402 116 |
| 577 | Горького ул., 19 | 0,0055 | 402 116 |
| 578 | Горького ул., 21 | 0,0064 | 414 148 |
| 579 | Горького ул., 23 "Жилой дом" | 0,0049 | 402 116 |
| 580 | Горького ул., 26, Жилой дом | 0,0031 | 402 116 |
| 581 | Горького ул., 63 А/2 "Жилой дом" | 0,011 | 414 148 |
| 582 | Можаевская ул., 4 | 0,0061 | 414 148 |
| 583 | Можаевская ул., 16 | 0,0049 | 402 116 |
| 584 | Радищева ул., 16 "Жилой дом" | 0,0024 | 402 116 |
| 585 | Радищева ул., 101 "Жилой дом" | 0,0052 | 402 116 |
| 586 | Урицкого ул., 18 "Жилой дом" | 0,0058 | 402 116 |
| 587 | Урицкого ул., 22 | 0,0037 | 402 116 |
| 588 | Урицкого ул., 29 | 0,0079 | 414 148 |
| 589 | Урицкого ул., 29 А "Жилой дом" | 0,0052 | 402 116 |
| 590 | Урицкого ул., 31 | 0,0046 | 402 116 |
| 591 | Уфимцева ул., 2 | 0,0043 | 402 116 |
| 592 | Уфимцева ул., 3, Нежилое помещение I. | 0,0096 | 414 148 |
| 593 | Володарского ул., 70, Административные помещения ( 2-я очередь, 3-й пусковой компл | 0,037 | 518 296 |
| 594 | Челюскинцев ул., 9, Нежилое помещение 5. | 0,0094 | 414 148 |
| 595 | Ленина ул., 63, подвал | 0,007 | 414 148 |
| 596 | Карла Маркса ул., 47 | 0,0758 | 531 155 |
| 597 | Мирная ул., 17/69 "Жилой дом" | 0,139 | 594 240 |
| 598 | Ленина ул., 60, ООО УК "СОЮЗ" | 0,34 | 811 118 |
| 599 | Почтовая ул., 3, Лабораторный корпус (с актовым залом) | 0,268 | 811 118 |
| 600 | Ленина ул., 20, нежилое помещение | 0,0183 | 499 225 |
| 601 | Можаевская ул., 2/А, Нежилое помещение IV. | 0,0073 | 414 148 |
| 602 | Карла Маркса ул., 51, административное здание | 0,1282 | 594 240 |
| 603 | Ватутина ул., 14, нежилое помещение | 0,0051 | 402 116 |
| 604 | Семеновская ул., 78, нежилое помещение №16 | 0,0112 | 414 148 |
| 605 | Радищева ул., 86, нежилое помещение | 0,0025 | 402 116 |
| 606 | Хуторская ул., 51, жилой дом | 0,004 | 402 116 |
| 607 | Л.Толстого ул., 1, Жилой дом 6-7 подъезд | 0,0162 | 414 148 |
| 608 | Сосновская ул., 5, Нежилое помещение IV. | 0,0035 | 402 116 |
| 609 | Можаевская ул., 2/А, нежилое помещение III | 0,007 | 414 148 |
| 610 | Горького ул., 70, нежилое помещение | 0,0073 | 414 148 |
| 611 | Горького ул., 70, нежилое помещение I | 0,0065 | 414 148 |
| 612 | Хуторская ул., 12/Г, Нежилое помещение. | 0,0132 | 414 148 |
| 613 | Красной Армии ул., 2/А, ТЦ "Гранд" | 0,0067 | 414 148 |
| 614 | Серафима Саровского ул., 2 "служебное помещение" | 0,0284 | 518 296 |
| 615 | Ленина ул., 20, нежилое помещение | 0,0042 | 402 116 |
| 616 | Димитрова ул., 73, нежилое помещение | 0,013 | 414 148 |
| 617 | Хуторская ул., 12/Г, стоматология | 0,0025 | 402 116 |
| 618 | Ленина ул., 20, Нежилое помещение | 0,0625 | 531 155 |
| 619 | Карла Маркса ул., 33/41, Нежилое помещение I | 0,0043 | 402 116 |
| 620 | Карла Либкнехта ул., 22, нежилое помещение | 0,0041 | 402 116 |
| 621 | Челюскинцев ул., 9, Нежилое помещение 6. | 0,0075 | 414 148 |
| 622 | Сторожевая ул., 6 "жилой дом" | 0,0312 | 518 296 |
| 623 | Хуторская ул., 16 "нежилое помещение" | 0,0099 | 414 148 |
| 624 | Карла Маркса ул., 15, нежилое помещение | 0,015 | 414 148 |
| Итого Курская ТЭЦ-4: |  | 32,26 | 305 460 237 |
| Курская ТЭЦ-СЗР |  |  |  |
| 626 | Майский бульвар ул., 38, Жилой дом | 0,0757 | 531 155 |
| 627 | Студенческая ул., 2, Жилой дом | 0,0425 | 518 296 |
| 628 | Студенческая ул., 20, Жилой дом | 0,1244 | 594 240 |
| 629 | Майский бульвар ул., 6, Жилой дом | 0,1234 | 594 240 |
| 630 | Студенческая ул., 36/А, Жилой дом | 0,04 | 518 296 |
| 631 | Кавказская ул., 37, Жилой дом | 0,1154 | 567 240 |
| 632 | Дружбы пр-кт, 11/2, жилой дом | 0,3265 | 811 118 |
| 633 | Дружбы пр-кт, 13, жилой дом | 0,04 | 518 296 |
| 634 | Дружбы пр-кт, 15, жилой дом | 0,1811 | 594 240 |
| 635 | Хрущева пр-кт, 1, Жилой дом | 0,7162 | 936 848 |
| 636 | Дружбы пр-кт, 17, жилой дом | 0,3036 | 811 118 |
| 637 | Хрущева пр-кт, 15/А, Жилой дом | 0,0541 | 531 155 |
| 638 | Косухина ул., 30, Жилой дом | 0,1095 | 567 240 |
| 639 | Дружбы пр-кт, 24, жилой дом | 0,1741 | 594 240 |
| 640 | Косухина ул., 38, Жилой дом | 0,0928 | 567 240 |
| 641 | Хрущева пр-кт, 4, Жилой дом | 0,0631 | 531 155 |
| 642 | Мыльникова ул., 1, Жилой дом | 0,0901 | 567 240 |
| 643 | Звездная ул., 13, жилой дом | 0,2591 | 811 118 |
| 644 | Звездная ул., 19, жилой дом | 0,1071 | 567 240 |
| 645 | Звездная ул., 21, жилой дом | 0,1259 | 594 240 |
| 646 | Звездная ул., 3, жилой дом | 0,077 | 531 155 |
| 647 | Звездная ул., 23, жилой дом | 0,097 | 567 240 |
| 648 | Звездная ул., 17, жилой дом | 0,1161 | 567 240 |
| 649 | Майский бульвар ул., 20, Жилой дом | 0,0595 | 531 155 |
| 650 | Майский бульвар ул., 24, Жилой дом | 0,087 | 531 155 |
| 651 | Майский бульвар ул., 28, Жилой дом | 0,4752 | 936 848 |
| 652 | К.Воробьева ул., 31/А, Жилой дом | 0,1237 | 594 240 |
| 653 | Орловская ул., 22, Жилой дом | 0,24 | 811 118 |
| 654 | Орловская ул., 24, Жилой дом | 0,1884 | 594 240 |
| 655 | Орловская ул., 30, Жилой дом | 0,0578 | 531 155 |
| 656 | Орловская ул., 34, Жилой дом | 0,3182 | 811 118 |
| 657 | Сергеева проезд, 4, Жилой дом | 0,2982 | 811 118 |
| 658 | Сергеева проезд, 8, Жилой дом | 0,2488 | 811 118 |
| 659 | Энтузиастов пр-кт, 2/А, Жилой дом | 0,0992 | 567 240 |
| 660 | Звездная ул., 25, Нежилое помещение II. | 0,0077 | 414 148 |
| 661 | Карла Маркса ул., 58, нежилое помещение | 0,0179 | 499 225 |
| 662 | Светлый проезд, 9, Жилой дом | 0,0479 | 531 155 |
| 663 | Карла Маркса ул., 61 Б "Административное здание" | 0,1 | 567 240 |
| 664 | 50 лет Октября ул., 120 Б "База" | 0,014 | 414 148 |
| 665 | Карла Маркса ул., 69 "Колледж" | 0,25 | 811 118 |
| 666 | Карла Маркса ул., 65 Б "Общежитие" | 0,163 | 594 240 |
| 667 | Карла Маркса ул., 69 Г "Общежитие № 4" | 0,117 | 567 240 |
| 668 | Студенческая ул., 18 "Нежилое помещение" | 0,0071 | 414 148 |
| 669 | Карла Маркса ул., 70 Б "Административное здание" | 0,357 | 936 848 |
| 670 | Карла Маркса ул., 63, ФГБНУ "Курский ФАНЦ" | 0,131 | 594 240 |
| 671 | Энтузиастов пр-кт, 8 "Нежилое помещение" | 0,0073 | 414 148 |
| 672 | Студенческая ул., 12 "нежилое помещение" | 0,007 | 414 148 |
| 673 | Дружбы пр-кт, 11/2 "Нежилое помещение" | 0,0063 | 414 148 |
| 674 | Никитская ул., 12 "Жилой дом" | 0,1735 | 594 240 |
| 675 | Энтузиастов пр-кт, 6 "Жилой дом" | 0,253 | 811 118 |
| 676 | Дружбы пр-кт, 26 "Жилой дом" | 0,109 | 567 240 |
| 677 | Дружбы пр-кт, 30 "Жилой дом" | 0,0626 | 531 155 |
| 678 | К.Воробьева ул., 21 "Жилой дом" | 0,0864 | 531 155 |
| 679 | К.Воробьева ул., 21/А "Жилой дом" | 0,062 | 531 155 |
| 680 | К.Воробьева ул., 15 "Жилой дом" | 0,11 | 567 240 |
| 681 | Косухина ул., 32 "Жилой дом" | 0,0544 | 531 155 |
| 682 | Майский бульвар ул., 10 "Жилой дом" | 0,051 | 531 155 |
| 683 | Косухина ул., 34 "Жилой дом" | 0,0654 | 531 155 |
| 684 | Косухина ул., 6 "Жилой дом" | 0,0461 | 531 155 |
| 685 | Косухина ул., 12 "Жилой дом" | 0,0638 | 531 155 |
| 686 | Карла Маркса ул., 66/12, Жилой дом | 0,0312 | 518 296 |
| 687 | Косухина ул., 36 "Жилой дом" | 0,0883 | 531 155 |
| 688 | 50 лет Октября ул., 114 "Здание автовокзала" | 0,0054 | 402 116 |
| 689 | Бойцов 9 Дивизии ул., 182 "Кондитерский цех" | 0,0135 | 414 148 |
| 690 | Косухина ул., 31 "Нежилое помещение" | 0,0058 | 402 116 |
| 691 | Карла Маркса ул., 66/9 "нежилое помещение" | 0,007 | 414 148 |
| 692 | Энтузиастов пр-кт, 10 "Нежилое помещение" | 0,0073 | 414 148 |
| 693 | Студенческая ул., 18, Нежилое помещение I | 0,0046 | 402 116 |
| 694 | Орловская ул., 18 "Стоматологический кабинет" | 0,0083 | 414 148 |
| 695 | Институтская ул., 44 А "Детский сад" | 0,14 | 594 240 |
| 696 | К.Воробьева ул., 9 "Детский сад" | 0,27 | 811 118 |
| 697 | Орловская ул., 28 "Детский сад № 119" | 0,288 | 811 118 |
| 698 | Косухина ул., 11 "Детский сад №123" | 0,0675 | 531 155 |
| 699 | Косухина ул., 33 "Детский сад" | 0,0725 | 531 155 |
| 700 | Пушкарная 1-я ул., 45 "Детский сад" | 0,144 | 594 240 |
| 701 | Школьная ул., 3 "Детский сад № 57" | 0,0465 | 531 155 |
| 702 | Энтузиастов пр-кт, 4 "Детский сад №122" | 0,288 | 811 118 |
| 703 | Косухина ул., 25 "Школа № 55" | 0,1671 | 594 240 |
| 704 | К.Воробьева ул., 13 "Школа № 57" | 0,661 | 936 848 |
| 705 | Офицерская 1-я ул., 29 "Школа № 13" | 0,017 | 414 148 |
| 706 | Светлый проезд, 15 "Школа № 22" | 0,374 | 936 848 |
| 707 | Школа № 31, Школьная ул., 3 Б | 0,0433 | 518 296 |
| 708 | Школьная ул., 1 А "Школа № 42" | 0,043 | 518 296 |
| 709 | Мыльникова ул., 8 "Школа № 59" | 0,668 | 936 848 |
| 710 | Сергеева проезд, 14 "Школа № 54" | 0,55 | 936 848 |
| 711 | Сергеева проезд, 14 "Бассейн" | 0,382 | 936 848 |
| 712 | Мыльникова ул., 8/А "СШ N6" | 0,81 | 936 848 |
| 713 | Институтская ул., 48 "нежилое помещение" | 0,0089 | 414 148 |
| 714 | Школьная ул., 3/А "ДШИ №5 1 узел" | 0,027 | 499 225 |
| 715 | Сергеева проезд, 6 "Детский сад №117" | 0,0358 | 518 296 |
| 716 | Дружбы пр-кт, 19 "МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 120" | 0,135 | 594 240 |
| 717 | Светлый пер, 7 "Детский сад № 96" | 0,0316 | 518 296 |
| 718 | Карла Маркса ул., 66/9 "Нежилое помещение" | 0,0052 | 402 116 |
| 719 | Кавказская ул., 39/А "АБК и мастерские. Гараж, ГО" | 0,335 | 811 118 |
| 720 | Кавказская ул., 41 | 0,533 | 936 848 |
| 721 | Школьная ул., 5/1 "Жилой дом" | 0,0198 | 499 225 |
| 722 | Школьная ул., 7, Административное здание | 0,004 | 402 116 |
| 723 | Институтская ул., 46 "Нежилое помещение" | 0,0045 | 402 116 |
| 724 | База, ул.ица К.Воробьева, 4 | 0,16 | 594 240 |
| 725 | Косухина ул., 18б "АТС-концентратор" | 0,0079 | 414 148 |
| 726 | Карла Маркса ул., 73/Д "В/г 5, в/ч 13830" | 0,045 | 531 155 |
| 727 | Карла Маркса ул., 59 А "Административное здание" | 0,173 | 594 240 |
| 728 | 50 лет Октября ул., 165 "Общежитие" | 0,129 | 594 240 |
| 729 | 50 лет Октября ул., 165 "Учебный корпус" | 0,52 | 936 848 |
| 730 | Карла Маркса ул., 72/11 "Здание поликлиники" | 0,086 | 531 155 |
| 731 | Энтузиастов пр-кт, 18 "Здание поликлиники" | 0,786 | 936 848 |
| 732 | Пучковка ул., 82 "Дом-интернат" | 0,1146 | 567 240 |
| 733 | 50 лет Октября ул., 177 "Административное здание" | 0,081 | 531 155 |
| 734 | Кавказская ул., 3/А | 0,131 | 594 240 |
| 735 | Карла Маркса ул., 58 "Нежилое помещение" | 0,004 | 402 116 |
| 736 | Аэродромная ул., 11 "Магазин" | 0,0138 | 414 148 |
| 737 | Орловская ул., 20 "Жилой дом" | 0,8283 | 936 848 |
| 738 | Студенческая ул., 26 "Жилой дом" | 0,0535 | 531 155 |
| 739 | Хрущева пр-кт, 13 "Жилой дом" | 0,0367 | 518 296 |
| 740 | Мыльникова ул., 15 "Жилой дом" | 0,0128 | 414 148 |
| 741 | Мыльникова ул., 17а "Жилой дом" | 0,0312 | 518 296 |
| 742 | Мыльникова ул., 17 "Жилой дом" | 0,0351 | 518 296 |
| 743 | Майский бульвар ул., 34 "Жилой дом 1-2 под" | 0,0471 | 531 155 |
| 744 | 50 лет Октября ул., 116 В, Административное здание. | 0,252 | 811 118 |
| 745 | Школьная ул., 5/13 "Нежилое помещение" | 0,003 | 402 116 |
| 746 | Карла Маркса ул., 69 В "Общежитие" | 0,0327 | 518 296 |
| 747 | Институтская ул., 44 "нежилое помещение" | 0,0053 | 402 116 |
| 748 | Карла Маркса ул., 66/3 "Магазин" | 0,015 | 414 148 |
| 749 | Прогулочная ул., 1 "Кафе "Визави"" | 0,054 | 531 155 |
| 750 | Карла Маркса ул., 63/А "адм.здание" | 0,016 | 414 148 |
| 751 | Мыльникова ул., 11 "Жилой дом" | 0,048 | 531 155 |
| 752 | Косухина ул., 1 "Жилой дом" | 0,1075 | 567 240 |
| 753 | Школьная ул., 5/17 "Жилой дом" | 0,0308 | 518 296 |
| 754 | Орловская ул., 18 "Жилой дом" | 0,0161 | 414 148 |
| 755 | Хрущева пр-кт, 5 "Жилой дом" | 0,0681 | 531 155 |
| 756 | Хрущева пр-кт, 3 "Жилой дом" | 0,0608 | 531 155 |
| 757 | Хрущева пр-кт, 21 "Жилой дом" | 0,0315 | 518 296 |
| 758 | Школьная ул., 54/А "Жилой дом" | 0,0152 | 414 148 |
| 759 | Энтузиастов пр-кт, 2 "Жилой дом" | 0,0641 | 531 155 |
| 760 | Студенческая ул., 12 "Жилой дом" | 0,0316 | 518 296 |
| 761 | Студенческая ул., 8 "Жилой дом" | 0,0528 | 531 155 |
| 762 | 50 лет Октября ул., 130 | 0,0395 | 518 296 |
| 763 | 50 лет Октября ул., 149 "Штаб" | 0,1104 | 567 240 |
| 764 | Карла Маркса ул., 70 "Общежития 1-5,6-7" | 1,452 | 936 848 |
| 765 | Карла Маркса ул., 70 "Учебные корпуса, столовая, мастер., овощехранилище" | 0,796 | 936 848 |
| 766 | 50 лет Октября ул., 116 Б "Нежилые помещения" | 0,0544 | 531 155 |
| 767 | 50 лет Октября ул., 116 Б "Склад, рем. мастерские, пожарное депо" | 0,0079 | 414 148 |
| 768 | 50 лет Октября ул., 116/Б "Административное здание, ПЧ-1" | 0,1783 | 594 240 |
| 769 | Гремяченская ул., 11 "ПЧ-3" | 0,078 | 531 155 |
| 770 | Светлый пер, 11/А "Общежитие" | 0,008 | 414 148 |
| 771 | Светлый проезд, 5 А "Общежитие" | 0,049 | 531 155 |
| 772 | Светлый пер, 5 "Общежитие Т-302" | 0,0023 | 402 116 |
| 773 | "Объект "Заря"" | 2,56 | 936 848 |
| 774 | Красный Октябрь ул., 11 "нежилое помещение" | 0,0026 | 402 116 |
| 775 | Косухина ул., 45 "Административное здание" | 0,05 | 531 155 |
| 776 | Студенческая ул., 18 "Нежилое помещение" | 0,0129 | 414 148 |
| 777 | Школьная ул., 44 "Здания комбината" | 0,2934 | 811 118 |
| 778 | Хрущева пр-кт, 26 "Жилой дом" | 0,1166 | 567 240 |
| 779 | Студенческая ул., 34 | 0,0122 | 414 148 |
| 780 | Майский бульвар ул., 34 "3 под" | 0,0237 | 499 225 |
| 781 | Майский бульвар ул., 30 | 0,0446 | 531 155 |
| 782 | Студенческая ул., 36 | 0,0134 | 414 148 |
| 783 | Майский бульвар ул., 36 | 0,0525 | 531 155 |
| 784 | Студенческая ул., 28 | 0,0113 | 414 148 |
| 785 | К.Воробьева ул., 23/А, Жилой дом | 0,0614 | 531 155 |
| 786 | К. Воробьева ул., 25, 2 подъезд | 0,029 | 518 296 |
| 787 | К. Воробьева ул., 25, 3 подъезд | 0,029 | 518 296 |
| 788 | К. Воробьева ул., 25, 4 подъезд | 0,029 | 518 296 |
| 789 | Косухина ул., 10 "Жилой дом 1-3 под" | 0,1017 | 567 240 |
| 790 | Сергеева проезд, 18, административное здание | 0,0842 | 531 155 |
| 791 | Орловская ул., 32, 4-7 подъезды | 0,1164 | 567 240 |
| 792 | Фатежская 1-я ул., 73/3 | 0,0244 | 499 225 |
| 793 | Пучковка ул., 49 | 0,0712 | 531 155 |
| 794 | 50 лет Октября ул., 147/А "Жилой дом" | 0,0498 | 531 155 |
| 795 | Энтузиастов пр-кт, 8 | 0,0916 | 567 240 |
| 796 | Энтузиастов пр-кт, 8 А "Жилой дом" | 0,0577 | 531 155 |
| 797 | Энтузиастов пр-кт, 10 | 0,1246 | 594 240 |
| 798 | Хрущева пр-кт, 15 | 0,0864 | 531 155 |
| 799 | Хрущева пр-кт, 27 "Жилой дом" | 0,0894 | 567 240 |
| 800 | Хрущева пр-кт, 29 | 0,0638 | 531 155 |
| 801 | Хрущева пр-кт, 25 | 0,0565 | 531 155 |
| 802 | Хрущева пр-кт, 23 | 0,0528 | 531 155 |
| 803 | Хрущева пр-кт, 35 | 0,0705 | 531 155 |
| 804 | Воробьева ул., 17 | 0,1234 | 594 240 |
| 805 | Воробьева ул., 19 | 0,0559 | 531 155 |
| 806 | Воробьева ул., 29/А | 0,0632 | 531 155 |
| 807 | Косухина ул., 35 | 0,109 | 567 240 |
| 808 | Косухина ул., 16 | 0,1118 | 567 240 |
| 809 | Косухина ул., 29 | 0,1246 | 594 240 |
| 810 | Косухина ул., 7 | 0,0922 | 567 240 |
| 811 | Косухина ул., 9 | 0,0986 | 567 240 |
| 812 | Майский бульвар ул., 4 | 0,0644 | 531 155 |
| 813 | Майский бульвар ул., 16 | 0,0287 | 518 296 |
| 814 | Майский бульвар ул., 42 | 0,065 | 531 155 |
| 815 | Майский бульвар ул., 44 "Жилой дом" | 0,0559 | 531 155 |
| 816 | Светлый проезд, 3 "Жилой дом" | 0,0388 | 518 296 |
| 817 | Светлый проезд, 1 "Жилой дом" | 0,0446 | 531 155 |
| 818 | Светлый проезд, 2 "Жилой дом" | 0,0366 | 518 296 |
| 819 | Светлый проезд, 4 "Жилой дом" | 0,0498 | 531 155 |
| 820 | Светлый проезд, 4/А | 0,131 | 594 240 |
| 821 | Светлый проезд, 6 "Жилой дом" | 0,0513 | 531 155 |
| 822 | Светлый проезд, 8 "Жилой дом" | 0,0547 | 531 155 |
| 823 | Светлый проезд, 11 "Жилой дом" | 0,0479 | 531 155 |
| 824 | Светлый проезд, 11/А "Жилой дом" | 0,1 | 567 240 |
| 825 | Светлый проезд, 13 "Жилой дом" | 0,0599 | 531 155 |
| 826 | Институтская ул., 33/А | 0,0195 | 499 225 |
| 827 | Институтская ул., 48 | 0,0751 | 531 155 |
| 828 | Институтская ул., 42 | 0,0599 | 531 155 |
| 829 | Институтская ул., 42 А "Жилой дом" | 0,0504 | 531 155 |
| 830 | Институтская ул., 44 | 0,0312 | 518 296 |
| 831 | Институтская ул., 46 | 0,0483 | 531 155 |
| 832 | Кавказская ул., 39 "Жилой дом 1-2 под." | 0,0596 | 531 155 |
| 833 | Карла Маркса ул., 72/11 | 0,0327 | 518 296 |
| 834 | Карла Маркса ул., 72/10 | 0,0486 | 531 155 |
| 835 | Карла Маркса ул., 70/8 | 0,047 | 531 155 |
| 836 | Карла Маркса ул., 71 Б "Жилой дом" | 0,0557 | 531 155 |
| 837 | Карла Маркса ул., 66/4 | 0,0159 | 414 148 |
| 838 | Карла Маркса ул., 66/15 | 0,0467 | 531 155 |
| 839 | Карла Маркса ул., 66/16 | 0,0247 | 499 225 |
| 840 | Карла Маркса ул., 71/А "Жилой дом" | 0,0366 | 518 296 |
| 841 | Карла Маркса ул., 72/12 | 0,0452 | 531 155 |
| 842 | Карла Маркса ул., 66/8 | 0,0473 | 531 155 |
| 843 | Ломакина ул., 1 | 0,0333 | 518 296 |
| 844 | Ломакина ул., 9 | 0,0504 | 531 155 |
| 845 | Ломакина ул., 5 | 0,047 | 531 155 |
| 846 | Школьная ул., 5/3 | 0,029 | 518 296 |
| 847 | Школьная ул., 5/5 | 0,0165 | 414 148 |
| 848 | Школьная ул., 5/6 | 0,022 | 499 225 |
| 849 | Школьная ул., 5/7 | 0,0299 | 518 296 |
| 850 | Школьная ул., 5/8 | 0,0131 | 414 148 |
| 851 | Школьная ул., 5/9 | 0,0217 | 499 225 |
| 852 | Школьная ул., 5/10 | 0,0336 | 518 296 |
| 853 | Школьная ул., 5/11 | 0,0336 | 518 296 |
| 854 | Школьная ул., 5/12 | 0,0168 | 414 148 |
| 855 | Школьная ул., 5/13 | 0,0029 | 402 116 |
| 856 | Школьная ул., 5/14 | 0,014 | 414 148 |
| 857 | Школьная ул., 5/15 | 0,0315 | 518 296 |
| 858 | Школьная ул., 5/16 | 0,0162 | 414 148 |
| 859 | Школьная ул., 5/20 | 0,0351 | 518 296 |
| 860 | Карла Маркса ул., 66/6 "Жилой дом" | 0,0183 | 499 225 |
| 861 | Карла Маркса ул., 63 А | 0,0498 | 531 155 |
| 862 | Карла Маркса ул., 69/Б "Жилой дом" | 0,0507 | 531 155 |
| 863 | Карла Маркса ул., 61 "Жилой дом" | 0,0565 | 531 155 |
| 864 | Карла Маркса ул., 61/А | 0,0626 | 531 155 |
| 865 | Карла Маркса ул., 65 "Жилой дом" | 0,0357 | 518 296 |
| 866 | Карла Маркса ул., 65/А | 0,0657 | 531 155 |
| 867 | Карла Маркса ул., 66/2 | 0,0412 | 518 296 |
| 868 | Карла Маркса ул., 66/3 | 0,0263 | 499 225 |
| 869 | Карла Маркса ул., 66/5 | 0,0363 | 518 296 |
| 870 | Карла Маркса ул., 66/9 "Жилой дом" | 0,0476 | 531 155 |
| 871 | Карла Маркса ул., 67/2 | 0,0519 | 531 155 |
| 872 | Карла Маркса ул., 67/3 | 0,0421 | 518 296 |
| 873 | Карла Маркса ул., 67/4 | 0,0424 | 518 296 |
| 874 | Косухина ул., 5/А | 0,0538 | 531 155 |
| 875 | Школьная ул., 5/18, Жилой дом | 0,0287 | 518 296 |
| 876 | Школьная ул., 5/19 | 0,0357 | 518 296 |
| 877 | Студенческая ул., 22 | 0,0522 | 531 155 |
| 878 | Школьная ул., 54 | 0,0247 | 499 225 |
| 879 | Школьная ул., 56 "Жилой дом" | 0,0212 | 499 225 |
| 880 | Школьная ул., 58 | 0,0354 | 518 296 |
| 881 | Дружбы пр-кт, 28 | 0,0919 | 567 240 |
| 882 | Сергеева проезд, 10 | 0,0889 | 567 240 |
| 883 | Орловская ул., 32 "Жилой дом", 1-3 подъезд | 0,0882 | 531 155 |
| 884 | Косухина ул., 5 | 0,0852 | 531 155 |
| 885 | Пучковка ул., 51 | 0,0884 | 531 155 |
| 886 | Пучковка ул., 19 | 0,0605 | 531 155 |
| 887 | Школьная ул., 44/2 "Жилой дом" | 0,0143 | 414 148 |
| 888 | Школьная ул., 44/3 | 0,0153 | 414 148 |
| 889 | Карла Маркса ул., 69А/А "Жилой дом" | 0,0705 | 531 155 |
| 890 | Карла Маркса ул., 58 "Жилой дом" | 0,0335 | 518 296 |
| 891 | Карла Маркса ул., 69/Д | 0,0312 | 518 296 |
| 892 | Орловская ул., № 26, Жилой дом | 0,0602 | 531 155 |
| 893 | Сергеева проезд, 12, Жилой дом | 0,1072 | 567 240 |
| 894 | Школьная ул., 48/А | 0,0493 | 531 155 |
| 895 | Мыльникова ул., 13 | 0,0794 | 531 155 |
| 896 | Хрущева пр-кт, 10, Жилой дом | 0,0135 | 414 148 |
| 897 | Бойцов 9 Дивизии ул., 182 | 0,0513 | 531 155 |
| 898 | Бойцов 9 Дивизии ул., 184 | 0,0938 | 567 240 |
| 899 | Бойцов 9 Дивизии ул., 186 | 0,0461 | 531 155 |
| 900 | Звездная ул., 15 | 0,128 | 594 240 |
| 901 | Звездная ул., 7 | 0,095 | 567 240 |
| 902 | Звездная ул., 5 "Жилой дом (1-2 под)" | 0,0647 | 531 155 |
| 903 | Пучковка ул., 19В | 0,0446 | 531 155 |
| 904 | Пучковка ул., 19/Б | 0,0812 | 531 155 |
| 905 | Пучковка ул., 19А | 0,0657 | 531 155 |
| 906 | Пучковка ул., 17/Б, Жилой дом | 0,0324 | 518 296 |
| 907 | 50 лет Октября ул., 165/Б "Жилой дом" | 0,0299 | 518 296 |
| 908 | 50 лет Октября ул., 120А | 0,0089 | 414 148 |
| 909 | Хрущева пр-кт, 17 "Жилой дом" | 0,0564 | 531 155 |
| 910 | Хрущева пр-кт, 31 | 0,0559 | 531 155 |
| 911 | Хрущева пр-кт, 33 "Жилой дом" | 0,0635 | 531 155 |
| 912 | Воробьева ул., 7 | 0,0568 | 531 155 |
| 913 | Воробьева ул., 23 | 0,1371 | 594 240 |
| 914 | К.Воробьева ул., 25 "Жилой дом", 1 под | 0,029 | 518 296 |
| 915 | Воробьева ул., 29 | 0,0632 | 531 155 |
| 916 | Воробьева ул., 31 | 0,0852 | 531 155 |
| 917 | Косухина ул., 31 | 0,1173 | 567 240 |
| 918 | Косухина ул., 37 | 0,091 | 567 240 |
| 919 | Косухина ул., 39 | 0,1335 | 594 240 |
| 920 | Косухина ул., 41 | 0,0534 | 531 155 |
| 921 | Косухина ул., 43 | 0,1206 | 594 240 |
| 922 | Косухина ул., 8 | 0,0577 | 531 155 |
| 923 | Косухина ул., 14 | 0,0534 | 531 155 |
| 924 | Косухина ул., 20 | 0,0696 | 531 155 |
| 925 | Косухина ул., 22 "Жилой дом" | 0,1316 | 594 240 |
| 926 | Косухина ул., 24 "Жилой дом" | 0,0953 | 567 240 |
| 927 | Косухина ул., 26 | 0,0647 | 531 155 |
| 928 | Косухина ул., 28 | 0,0614 | 531 155 |
| 929 | Косухина ул., 29/А | 0,1316 | 594 240 |
| 930 | Косухина ул., 10 "Жилой дом, 4 под" | 0,0339 | 518 296 |
| 931 | Майский бульвар ул., 40 | 0,0623 | 531 155 |
| 932 | Майский бульвар ул., 2 | 0,0473 | 531 155 |
| 933 | Майский бульвар ул., 22 | 0,0632 | 531 155 |
| 934 | Школьная ул., 44/1 | 0,0114 | 414 148 |
| 935 | Школьная ул., 44/4 "Жилой дом" | 0,0168 | 414 148 |
| 936 | Школьная ул., 48 | 0,018 | 499 225 |
| 937 | Школьная ул., 46 | 0,0175 | 414 148 |
| 938 | Красный Октябрь ул., 11 "Жилой дом" | 0,0641 | 531 155 |
| 939 | 50 лет Октября ул., 96 Б | 0,0663 | 531 155 |
| 940 | Косухина ул., 27 А | 0,0666 | 531 155 |
| 941 | Майский бульвар ул., 26 | 0,0531 | 531 155 |
| 942 | Майский бульвар ул., 18 | 0,0489 | 531 155 |
| 943 | Никитская ул., 16 "Жилой дом" | 0,0272 | 499 225 |
| 944 | Студенческая ул., 18 "Жилой дом" | 0,0304 | 518 296 |
| 945 | Ломакина ул., 3 | 0,0445 | 531 155 |
| 946 | Воробьева ул., 27 "Жилой дом" | 0,299 | 811 118 |
| 947 | Хрущева пр-кт, № 6 | 0,387 | 936 848 |
| 948 | Кавказская ул., 39, Жилой дом 3-4 под. | 0,0596 | 531 155 |
| 949 | Звездная ул., 5 "3 под" | 0,0324 | 518 296 |
| 950 | Майский бульвар ул., 8 | 0,091 | 567 240 |
| 951 | Дружбы пр-кт, 13, нежилое помещение | 0,0117 | 414 148 |
| 952 | Хрущева пр-кт, 19, Жилой дом | 0,0626 | 531 155 |
| 953 | Школьная ул., 5/2, Нежилое помещение II. | 0,0053 | 402 116 |
| 954 | Энтузиастов пр-кт, 8/а, нежилое помещение | 0,0029 | 402 116 |
| 955 | Студенческая ул., 2, Нежилое помещение 42 | 0,0056 | 402 116 |
| 956 | Звездная ул., 25, жилой дом | 0,0482 | 531 155 |
| 957 | Звездная ул., 25, нежилое помещение | 0,0114 | 414 148 |
| 958 | Карла Маркса ул., 71, здание штаба (инв.№41) военный городок 4, | 0,019 | 499 225 |
| 959 | Карла Маркса ул., 71, здание поликлиники с тепловым узлом (инв №14) военный городок | 0,05 | 531 155 |
| Итого Курская ТЭЦ-СЗР: |  | 34,7 | 184 094 254 |
| Котельная ООО "ТГК" |  |  |  |
| 960 | Герцена ул., 3, нежилое помещение | 0,0067 | 414 148 |
| 961 | Герцена ул., 1, жилой дом | 0,0756 | 531 155 |
| 962 | Коммунальная ул., 12, Жилой дом | 0,646 | 936 848 |
| 963 | Ухтомского ул., 6, Жилой дом | 0,0416 | 518 296 |
| 964 | Цюрупы ул., 3, Жилой дом | 0,1646 | 594 240 |
| 965 | Республиканская ул., 50/Е, Жилой дом | 0,0421 | 518 296 |
| 966 | Союзная ул., 12, Жилой дом | 0,1582 | 594 240 |
| 967 | Союзная ул., 69/Б, Жилой дом | 0,1582 | 594 240 |
| 968 | 8 Марта ул., 89, Нежилое помещение. | 0,0055 | 402 116 |
| 969 | Рабочая 2-я ул., 2/41, Нежилое помещение II | 0,0045 | 402 116 |
| 970 | Союзная ул., 51/А, жилой дом | 0,0454 | 531 155 |
| 971 | Союзная ул., 67 "Жилой дом" | 0,0962 | 567 240 |
| 972 | Здание института Станционная ул., 9 | 0,098 | 567 240 |
| 973 | Агрегатная 3-я ул., 23/Р "Воинская часть 6901" | 0,23 | 811 118 |
| 974 | Союзная ул., 31 "Жилой дом" | 0,069 | 531 155 |
| 975 | Рабочая 2-я ул., 12 А "Жилой дом" | 0,0458 | 531 155 |
| 976 | Рабочая 2-я ул., 5, Жилой дом | 0,0409 | 518 296 |
| 977 | Краснознаменная ул., 18А, Жилой дом | 0,0412 | 518 296 |
| 978 | Краснознаменная ул., 18/В, Жилой дом | 0,0342 | 518 296 |
| 979 | Чайковского ул., 49 В "Служебно-бытовой корпус" | 0,0587 | 531 155 |
| 980 | Агрегатная 2-я ул., 43/А, Нежилое помещение. | 0,0175 | 414 148 |
| 981 | "Колбасный цех (Аэропорт)" | 0,1024 | 567 240 |
| 982 | Союзная ул., 51 "Нежилое помещение" | 0,0109 | 414 148 |
| 983 | Аэропортовская ул., 99 "Здание аэровокзала (Аэропорт)" | 0,2352 | 811 118 |
| 984 | Союзная ул., 14 "Нежилое помещение" | 0,0048 | 402 116 |
| 985 | Республиканская ул., 44 Нежилое помещение | 0,0069 | 414 148 |
| 986 | Союзная ул., 63 Б "Детский сад № 84" | 0,219 | 594 240 |
| 987 | Республиканская ул., 52/Г "Детский cад № 130" | 0,27 | 811 118 |
| 988 | Станционная ул., 8 "Школа № 36" | 0,258 | 811 118 |
| 989 | Республиканская ул., 46 А "Школа № 8" | 0,115 | 567 240 |
| 990 | Республиканская ул., 50Б/1 "Школа № 35" | 0,267 | 811 118 |
| 991 | Социалистическая ул., 10 "Школа № 10" | 0,083 | 531 155 |
| 992 | Краснознаменная ул., 13 "Школа № 15" | 0,143 | 594 240 |
| 993 | Рабочая 2-я ул., 8/В "филиал" | 0,04 | 518 296 |
| 994 | Рабочая 2-я ул., 22 "Физкул.ьтурно-спортивный центр "Восток"" | 0,0775 | 531 155 |
| 995 | Союзная ул., 14 В "Детский сад № 16" | 0,288 | 811 118 |
| 996 | Парижской Коммуны ул., 44 А "Детский сад №124" | 0,267 | 811 118 |
| 997 | Союзная ул., 55/А "Детский сад № 82" | 0,22 | 594 240 |
| 998 | Союзная ул., 71 А "Церковь "Новый завет"" | 0,055 | 531 155 |
| 999 | Краснознаменная ул., 11 "Детский сад № 77" | 0,218 | 594 240 |
| 1000 | Цюрупы ул., 2 "Н/станция" | 0,016 | 414 148 |
| 1001 | Агрегатная 2-я ул., 4 А "Восточное депо" | 1,27 | 936 848 |
| 1002 | Ухтомского ул., 13 "Детский сад № 62" | 0,174 | 594 240 |
| 1003 | Рабочая 2-я ул., 18В "административное здание" | 0,014 | 414 148 |
| 1004 | Станционная ул., 17 "Учебный корпус №1" | 0,018 | 499 225 |
| 1005 | Станционная ул., 23, 21 "Общежитие" | 0,078 | 531 155 |
| 1006 | Рабочая 2-я ул., 20 "Военкомат", инв. №1 | 0,06 | 531 155 |
| 1007 | Союзная ул., 67 "Общежитие (корпус 2)" | 0,189 | 594 240 |
| 1008 | Союзная ул., 67 "Учебный и бытовой корпуса (корпус 1)" | 0,601 | 936 848 |
| 1009 | Союзная ул., 32А "Блок вспомогательных помещений" | 0,18 | 594 240 |
| 1010 | Республиканская ул., 6 "Детская поликлиника" | 0,008 | 414 148 |
| 1011 | Республиканская ул., 50 Г "Детский реабилитационный центр" | 0,023 | 499 225 |
| 1012 | Союзная ул., 10 А "Женская консультация" | 0,052 | 531 155 |
| 1013 | Союзная ул., 30 "Поликлиника" | 0,13 | 594 240 |
| 1014 | Союзная ул., 32 "Терапевтический корпус" | 0,19 | 594 240 |
| 1015 | Краснознаменная ул., 16 Нежилое помещение | 0,035 | 518 296 |
| 1016 | Станционная ул., 4 "ООО"Арикон-Т"" | 0,0139 | 414 148 |
| 1017 | Краснознаменная ул., 20 "Административно-бытовой корпус" | 0,0525 | 531 155 |
| 1018 | Краснознаменная ул., 22А1 "общежитие 1" | 0,0135 | 414 148 |
| 1019 | Краснознаменная ул., 22А2 "Общежитие 2" | 0,0128 | 414 148 |
| 1020 | Станционная ул., 35, Административное здание. | 0,0096 | 414 148 |
| 1021 | Краснознаменная ул., 20/А, Нежилое помещение. | 0,0039 | 402 116 |
| 1022 | Союзная ул., 53 "нежилое помещение" | 0,0234 | 499 225 |
| 1023 | Союзная ул., 65 "Магазин" | 0,0749 | 531 155 |
| 1024 | 8 Марта ул., 89 | 0,088 | 531 155 |
| 1025 | Союзная ул., 57 "Магазин" | 0,0064 | 414 148 |
| 1026 | Республиканская ул., 9 "База "Строитель"" | 0,0101 | 414 148 |
| 1027 | Станционная ул., 16 "Административное здание" | 0,02 | 499 225 |
| 1028 | Рабочая 2-я ул., 2/41, Нежилое помещение I | 0,0045 | 402 116 |
| 1029 | Каширцева ул., 4 "Жилой дом" | 0,0192 | 499 225 |
| 1030 | 8 Марта ул., 61 "Жилой дом" | 0,1174 | 567 240 |
| 1031 | Герцена ул., 3 "Офисы (Трофимова)" | 0,0073 | 414 148 |
| 1032 | Краснознаменная ул., 22/А "АО "Технотекс" (фабрика)," | 0,628 | 936 848 |
| 1033 | Краснознаменная ул., 14/19 "Жилой дом" | 0,0373 | 518 296 |
| 1034 | Союзная ул., 25 "Нежилое помещение" | 0,0031 | 402 116 |
| 1035 | Союзная ул., 18 "Нежилое помещение XI" | 0,0069 | 414 148 |
| 1036 | Республиканская ул., 55/А, Нежилое помещение V. | 0,0051 | 402 116 |
| 1037 | Парижской Коммуны ул., 42 "Жилой дом" | 0,0092 | 414 148 |
| 1038 | Парижской Коммуны ул., 34 "Жилой дом" | 0,0131 | 414 148 |
| 1039 | Парижской Коммуны ул., 38 "Жилой дом" | 0,0131 | 414 148 |
| 1040 | Рабочая 2-я ул., 5 Б "Жилой дом" | 0,0287 | 518 296 |
| 1041 | Герцена ул., 2 "Жилой дом" | 0,087 | 531 155 |
| 1042 | Союзная ул., 65 В "Жилой дом" | 0,393 | 936 848 |
| 1043 | Краснознаменная ул., 18/Б "Жилой дом" | 0,0367 | 518 296 |
| 1044 | Союзная ул., 55/Б "Жилой дом" | 0,0663 | 531 155 |
| 1045 | Республиканская ул., 42/В "Здание Кировского районного суда" | 0,03 | 518 296 |
| 1046 | Станционная ул., 11 "Административное здание" | 0,0396 | 518 296 |
| 1047 | Станционная ул., 8 "Дом детского творчества" | 0,026 | 499 225 |
| 1048 | Республиканская ул., 26А "Административное здание в/ч - 2391" | 0,065 | 531 155 |
| 1049 | Союзная ул., 28, административное здание | 0,0378 | 518 296 |
| 1050 | Республиканская ул., 55А "Жилой дом" | 0,0275 | 518 296 |
| 1051 | Рабочая 2-я ул., 18В "нижний бокс" | 0,0094 | 414 148 |
| 1052 | Рабочая 2-я ул., 18В "верхний бокс" | 0,0094 | 414 148 |
| 1053 | Герцена ул., 3, нежилое помещение | 0,0051 | 402 116 |
| 1054 | Ухтомского ул., 2/А, нежилое помещение | 0,0066 | 414 148 |
| 1055 | 8 Марта ул., 89, Нежилое помещение VI. | 0,0071 | 414 148 |
| 1056 | Герцена ул., 3, нежилое помещение | 0,0053 | 402 116 |
| 1057 | Герцена ул., 3, нежилое помещение | 0,0044 | 402 116 |
| 1058 | Агрегатная 2-я ул., 23/а, главный корпус | 0,1 | 567 240 |
| 1059 | Агрегатная 2-я ул., 23/а, жилой корпус | 0,38 | 936 848 |
| 1060 | Рабочая 2-я ул., 2/41 "Жилой дом" | 0,0171 | 414 148 |
| 1061 | Республиканская ул., 44 | 0,0638 | 531 155 |
| 1062 | Союзная ул., 53/А "Жилой дом" | 0,091 | 567 240 |
| 1063 | Краснознаменная ул., 20/В "Жилой дом" | 0,0318 | 518 296 |
| 1064 | Союзная ул., 17 | 0,0507 | 531 155 |
| 1065 | Агрегатная 2-я ул., 45 | 0,0119 | 414 148 |
| 1066 | Агрегатная 2-я ул., 49 | 0,0144 | 414 148 |
| 1067 | Агрегатная 3-я ул., 23Г "Жилой дом" | 0,0065 | 414 148 |
| 1068 | Агрегатная 3-я ул., 23В | 0,0055 | 402 116 |
| 1069 | Рабочая 2-я ул., № 10А/3 "Жилой дом" | 0,0296 | 518 296 |
| 1070 | Рабочая 2-я ул., № 10А/4 "Жилой дом" | 0,0314 | 518 296 |
| 1071 | Рабочая 2-я ул., 10А2 "Жилой дом" | 0,0221 | 499 225 |
| 1072 | Республиканская ул., 60 | 0,0642 | 531 155 |
| 1073 | Республиканская ул., 56 "Жилой дом" | 0,0584 | 531 155 |
| 1074 | Республиканская ул., 54 | 0,0672 | 531 155 |
| 1075 | Союзная ул., 47А "Жилой дом" | 0,0147 | 414 148 |
| 1076 | Союзная ул., 47/Б "Жилой дом" | 0,0041 | 402 116 |
| 1077 | Союзная ул., 45 | 0,0131 | 414 148 |
| 1078 | Союзная ул., 45Б "Жилой дом" | 0,0247 | 499 225 |
| 1079 | Союзная ул., 73, Жилой дом | 0,0603 | 531 155 |
| 1080 | Союзная ул., 71 "Жилой дом" | 0,0186 | 499 225 |
| 1081 | Союзная ул., 67/3 "Жилой дом" | 0,0333 | 518 296 |
| 1082 | Станционная ул., 10 | 0,0123 | 414 148 |
| 1083 | Ухтомского ул., 1 "Жилой дом" | 0,0411 | 518 296 |
| 1084 | Ухтомского ул., № 36 "Жилой дом" | 0,0052 | 402 116 |
| 1085 | Республиканская ул., 52 | 0,0244 | 499 225 |
| 1086 | Союзная ул., 4 | 0,0184 | 499 225 |
| 1087 | Коммунальная ул., 1 "Жилой дом" | 0,0596 | 531 155 |
| 1088 | Герцена ул., 3 | 0,0431 | 518 296 |
| 1089 | Агрегатная 2-я ул., 47 | 0,032 | 518 296 |
| 1090 | Агрегатная 2-я ул., 51 | 0,03 | 518 296 |
| 1091 | Рабочая 2-я ул., 10А/5 "Жилой дом" | 0,0437 | 518 296 |
| 1092 | Рабочая 2-я ул., 14/А "Жилой дом" | 0,0075 | 414 148 |
| 1093 | Рабочая 2-я ул., 8/А "Жилой дом" | 0,0192 | 499 225 |
| 1094 | Рабочая 2-я ул., 8/Б "Жилой дом" | 0,0235 | 499 225 |
| 1095 | Республиканская ул., 34 | 0,0486 | 531 155 |
| 1096 | Республиканская ул., 38 | 0,0473 | 531 155 |
| 1097 | Республиканская ул., 42 | 0,0635 | 531 155 |
| 1098 | Республиканская ул., 46 | 0,0708 | 531 155 |
| 1099 | Республиканская ул., 50А/1 "Жилой дом" | 0,0121 | 414 148 |
| 1100 | Республиканская ул., 52/Б "Жилой дом" | 0,1182 | 567 240 |
| 1101 | Республиканская ул., 52/В "Жилой дом" | 0,0623 | 531 155 |
| 1102 | Республиканская ул., 53 | 0,0351 | 518 296 |
| 1103 | Республиканская ул., 48 | 0,1093 | 567 240 |
| 1104 | Республиканская ул., 50/В "Жилой дом" | 0,1426 | 594 240 |
| 1105 | Республиканская ул., 55 | 0,0657 | 531 155 |
| 1106 | Республиканская ул., 36 | 0,051 | 531 155 |
| 1107 | Республиканская ул., 50 | 0,0528 | 531 155 |
| 1108 | Республиканская ул., 50/Д "Жилой дом" | 0,0559 | 531 155 |
| 1109 | Республиканская ул., 50/Ж "Жилой дом" | 0,0626 | 531 155 |
| 1110 | Республиканская ул., 51 | 0,037 | 518 296 |
| 1111 | Союзная ул., 57/Б "Жилой дом" | 0,0415 | 518 296 |
| 1112 | Союзная ул., 57А "Жилой дом" | 0,0956 | 567 240 |
| 1113 | Союзная ул., 71/Б "Жилой дом" | 0,0931 | 567 240 |
| 1114 | Союзная ул., 55 "Жилой дом" | 0,0342 | 518 296 |
| 1115 | Союзная ул., 51 | 0,0452 | 531 155 |
| 1116 | Союзная ул., 71/В "Жилой дом" | 0,0965 | 567 240 |
| 1117 | Союзная ул., 59/А "Жилой дом" | 0,0956 | 567 240 |
| 1118 | Союзная ул., 61А "Жилой дом" | 0,0919 | 567 240 |
| 1119 | Союзная ул., 59, Жилой дом | 0,0449 | 531 155 |
| 1120 | Союзная ул., 49/А "Жилой дом" | 0,0296 | 518 296 |
| 1121 | Союзная ул., 53 "Жилой дом" | 0,0321 | 518 296 |
| 1122 | Союзная ул., 26/А "общежитие" | 0,034 | 518 296 |
| 1123 | Союзная ул., 49 | 0,0153 | 414 148 |
| 1124 | Каширцева ул., № 3 "Жилой дом" | 0,037 | 518 296 |
| 1125 | Краснознаменная ул., 20/Б "Жилой дом" | 0,0537 | 531 155 |
| 1126 | Краснознаменная ул., 9 | 0,0916 | 567 240 |
| 1127 | Краснознаменная ул., 9/А "Жилой дом" | 0,0663 | 531 155 |
| 1128 | Краснознаменная ул., 16 | 0,0327 | 518 296 |
| 1129 | Краснознаменная ул., 18 "Жилой дом" | 0,0617 | 531 155 |
| 1130 | Краснознаменная ул., 22 "Жилой дом" | 0,0745 | 531 155 |
| 1131 | Парижской Коммуны ул., 71 | 0,1005 | 567 240 |
| 1132 | Парижской Коммуны ул., 32 | 0,0654 | 531 155 |
| 1133 | Парижской Коммуны ул., 28/5 | 0,179 | 594 240 |
| 1134 | Рабочая 2-я ул., 13/30 | 0,0029 | 402 117 |
| 1135 | Рабочая 2-я ул., 9/Б "Жилой дом" | 0,0223 | 499 225 |
| 1136 | Республиканская ул., 22/Б "Жилой дом" | 0,0165 | 414 148 |
| 1137 | Республиканская ул., 10 | 0,051 | 531 155 |
| 1138 | Республиканская ул., 8 | 0,0708 | 531 155 |
| 1139 | Республиканская ул., 22 | 0,0565 | 531 155 |
| 1140 | Республиканская ул., 22/А "Жилой дом" | 0,0507 | 531 155 |
| 1141 | Союзная ул., 9 | 0,0531 | 531 155 |
| 1142 | Союзная ул., 19 | 0,0253 | 499 225 |
| 1143 | Союзная ул., 13 "Жилой дом" | 0,0916 | 567 240 |
| 1144 | Союзная ул., 14/Б "Жилой дом" | 0,0638 | 531 155 |
| 1145 | Союзная ул., 14А "Жилой дом" | 0,0458 | 531 155 |
| 1146 | Союзная ул., 10 "Жилой дом" | 0,0718 | 531 155 |
| 1147 | Союзная ул., 14 "Жилой дом" | 0,0687 | 531 155 |
| 1148 | Союзная ул., 25 | 0,0403 | 518 296 |
| 1149 | Союзная ул., 29 "Жилой дом" | 0,0367 | 518 296 |
| 1150 | Станционная ул., 30 "Жилой дом" | 0,0153 | 414 148 |
| 1151 | Станционная ул., 27 | 0,0116 | 414 148 |
| 1152 | Станционная ул., 36 | 0,0702 | 531 155 |
| 1153 | Ухтомского ул., 6/А "Жилой дом" | 0,0315 | 518 296 |
| 1154 | Ухтомского ул., 2 | 0,0592 | 531 155 |
| 1155 | Ухтомского ул., 2/А "Жилой дом" | 0,0568 | 531 155 |
| 1156 | Республиканская ул., 5 | 0,056 | 531 155 |
| 1157 | Парижской Коммуны ул., 30 | 0,362 | 936 848 |
| 1158 | Республиканская ул., 4А "Жилой дом" | 0,033 | 518 296 |
| 1159 | Союзная ул., 18, нежилое помещение | 0,0229 | 499 225 |
| 1160 | Агрегатная 2-я ул., 47А "Жилой дом" | 0,2097 | 594 240 |
| 1161 | Агрегатная 2-я ул., 43А "Жилой дом" | 0,4207 | 936 848 |
| 1162 | Агрегатная 2-я ул., № 43 | 0,0586 | 531 155 |
| 1163 | Аэропортовская ул., 10 "Жилой дом" | 0,0097 | 414 148 |
| 1164 | Станционная ул., 16 "Жилой дом", 1 узел | 0,0815 | 531 155 |
| 1165 | Союзная ул., 27 "Жилой дом" | 0,0501 | 531 155 |
| 1166 | Рабочая 2-я ул., 1/39 | 0,0371 | 518 296 |
| 1167 | Союзная ул., 10/А | 0,0196 | 499 225 |
| 1168 | Республиканская ул., 50А "Жилой дом" | 0,044 | 518 296 |
| 1169 | Республиканская ул., 50/Б "Жилой дом" | 0,0834 | 531 155 |
| 1170 | Республиканская ул., 24/Б, Жилой дом | 0,0082 | 414 148 |
| 1171 | Станционная ул., 24 | 0,0098 | 414 148 |
| 1172 | Станционная ул., 22 | 0,0064 | 414 148 |
| 1173 | Ухтомского ул., 4 "Жилой дом" | 0,253 | 811 118 |
| 1174 | Ухтомского ул., 4/А "Жилой дом" | 0,0253 | 499 225 |
| 1175 | Союзная ул., 45а | 0,0223 | 499 225 |
| 1176 | Союзная ул., 51/Б "Жилой дом" | 0,0455 | 531 155 |
| 1177 | Союзная ул., 63 "Жилой дом" | 0,0904 | 567 240 |
| 1178 | Союзная ул., 18 | 0,0678 | 531 155 |
| 1179 | Герцена ул., 1, нежилое помещение (1-3 оч) | 0,0104 | 414 148 |
| 1180 | Союзная ул., 71/Б, Нежилое помещение 3. | 0,0053 | 402 116 |
| 1181 | Каширцева ул., 3, Нежилое помещение | 0,0067 | 414 148 |
| 1182 | Республиканская ул., 52/А, Общежитие | 0,024 | 499 225 |
| 1183 | Союзная ул., 35, пристройка к зданию сборного пункта (инв №3) | 0,047 | 531 155 |
| Итого Котельная ООО "ТГК": |  | 17,3208 | 118 199 614 |
| Котельная 113 квартал |  |  |  |
| 1184 | Новоселовка 2-я ул., 7 "Административное здание" | 0,0387 | 518 296 |
| 1185 | ВЧК ул., 79 "Мастерские ШЧ-21" | 0,05 | 531 155 |
| 1186 | Октябрьская ул., 65 "Жилой дом" | 0,0468 | 531 155 |
| 1187 | Театральная ул., 78А/КОР2 "Жилой дом" | 0,033 | 518 296 |
| 1188 | Новоселовка 2-я ул., 3А "Жилой дом" | 0,0394 | 518 296 |
| 1189 | Интернациональная ул., 2 "Жилой дом (3-4 под) ГВС всего дома" | 0,0131 | 414 148 |
| 1190 | Маяковского ул., 109 "отопление 3-4 под. и ГВС всего дома" | 0,1047 | 567 240 |
| 1191 | Маяковского ул., 123 "Д/сад № 63" | 0,115 | 567 240 |
| 1192 | Бутко ул., 23/81, жилой дом, 1-2 под | 0,0119 | 414 148 |
| 1193 | Маяковского ул., 107, Жилой дом | 0,1081 | 567 240 |
| 1194 | Новоселовка 2-я ул., 5/А, Жилой дом | 0,0708 | 531 155 |
| 1195 | Западный Парк ул., 8 | 0,0064 | 414 148 |
| 1196 | Интернациональная ул., 6А "Жилой дом" | 0,0623 | 531 155 |
| 1197 | Интернациональная ул., 8А "Жилой дом" | 0,0431 | 518 296 |
| 1198 | Маяковского ул., 93А/2 "Жилой дом" | 0,0388 | 518 296 |
| 1199 | Маяковского ул., 93А/4 "Жилой дом" | 0,0907 | 567 240 |
| 1200 | Новоселовка 2-я ул., 3 | 0,0876 | 531 155 |
| 1201 | Новоселовка 2-я ул., 1 | 0,0315 | 518 296 |
| 1202 | Новоселовка 2-я ул., 5 | 0,0815 | 531 155 |
| 1203 | Новоселовка 2-я ул., 1А | 0,0394 | 518 296 |
| 1204 | Островского ул., 10 "Жилой дом" | 0,216 | 594 240 |
| 1205 | Западный Парк ул., 17, Жилой дом | 0,0079 | 414 148 |
| 1206 | Западный Парк ул., 18, Жилой дом | 0,004 | 402 116 |
| 1207 | Западный Парк ул., 14, Жилой дом | 0,007 | 414 148 |
| 1208 | Дубровинского ул., 1/А "Жилой дом" | 0,5433 | 936 848 |
| 1209 | Интернациональная ул., 51 "Жилой дом" | 0,1552 | 594 240 |
| 1210 | Интернациональная ул., 53 "Жилой дом" | 0,0473 | 531 155 |
| 1211 | Островского ул., 8 "Жилой дом" | 0,49 | 936 848 |
| 1212 | Интернациональная ул., 47 "Жилой дом" | 0,1358 | 594 240 |
| 1213 | Бутко ул., 23/81, нежилое помещение | 0,0055 | 402 116 |
| 1214 | Дубровинского ул., 1/А, нежилое помещение | 0,0046 | 402 116 |
| 1215 | Интернациональная ул., 51, нежилое помещение | 0,0058 | 402 116 |
| 1216 | Маяковского ул., 100 "Главный корпус, пищеблок" | 0,49 | 936 848 |
| 1217 | Маяковского ул., 100 "Лечебный корпус, детское отделение" | 0,2835 | 811 118 |
| 1218 | "Патологоанатомическое отделение" Маяковского ул., 100 | 0,03 | 518 296 |
| 1219 | Маяковского ул., 100 "Поликлиника" | 0,067 | 531 155 |
| 1220 | Маяковского ул., 100 "Прачечная" | 0,12 | 594 240 |
| 1221 | Маяковского ул., 100 "Хозяйственный корпус" | 0,03 | 518 296 |
| 1222 | Островского ул., 4, (отопление всего дома) | 0,1093 | 567 240 |
| 1223 | ВЧК ул., 79 "Здание дома связи ст. Курск" | 0,0079 | 414 148 |
| 1224 | Дубровинского ул., 30 "Гимназия" | 0,024 | 499 225 |
| 1225 | Маяковского ул., 101, православная гимназия (учебн.корпус) | 0,03 | 518 296 |
| 1226 | ВЧК ул., 182 А "Административное здание НОД-ВОД" | 0,0026 | 402 116 |
| 1227 | Бутко ул., 21 "Детский сад №1" | 0,151 | 594 240 |
| 1228 | Театральная ул., 78 "Общежитие" | 0,0302 | 518 296 |
| 1229 | Профсоюзная ул., 11 "Учебный корпус и мастерские" | 0,0386 | 518 296 |
| 1230 | Интернациональная ул., 6/В "Спорт. школа" | 0,089 | 567 240 |
| 1231 | Островского ул., 10 А "Школа №38" | 0,205 | 594 240 |
| 1232 | ВЧК ул., 47 "Школа №34 им. В.М. Бочарова" | 0,005 | 402 116 |
| 1233 | Театральный проезд, 2 "Д/сад №17" | 0,0066 | 414 148 |
| 1234 | Привокзальная пл, 1 "Вокзал" | 0,07 | 531 155 |
| Итого Котельная 113 квартал: |  | 4,5249 | 27 401 440 |
| Всего по всем потребителям |  | 88,81 | 635 155 544 |

Количество принятых для расчета объектов с открытой схемой горячего водоснабжения составляет 1234 ед. Ориентировочная стоимость инвестиций для перевода открытой системы горячего водоснабжения в закрытую систему определена на уровне 635,15 млн. руб в ценах 2025г., из которых:

- суммарные расходы на проведение проектно-изыскательских работ – 63,15 млн. руб.;

- стоимость строительно-монтажных и пуско-наладочных работ (~ 37 % от стоимости оборудования без стоимости прокладки трубопроводов) – 46,1 млн. руб.;

- стоимость оборудования и прокладки трубопроводов – 372,4 млн. руб.,

Общая потребность в финансовых затратах, по укрупненным оценкам для выполнения мероприятий по переводу открытой схемы горячего водоснабжения в закрытую схему, составляет: для Курской ТЭЦ-4 – 305,46 млн. руб., для Курской ТЭЦ СЗР – 184,1 млн. руб. для котельных ООО «ТГК» и «113 квартал» – 118,2 млн. руб. и 27,4 млн. руб. (в ценах 2025г)

Расчет инвестиций для перевода открытой системы горячего водоснабжения в закрытую производился для потребителей, имеющих суммарную нагрузку горячего водоснабжения свыше 0,0024 Гкал/ч. Потребителям с меньшей нагрузкой ГВС предлагается использовать индивидуальные источники горячего водоснабжения из-за экономической нецелесообразности перевода их на закрытую схему ГВС. Окончательная стоимость перевода открытой схемы горячего водоснабжения в закрытую схему будет определена при разработке проектов реконструкции с учетом всех особенностей каждого потребителя.

Программа по переводу систем с открытым водоразбором на закрытый - отсутствует. Поэтому из представленных данных, требуется внесение мероприятий в «Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Курск».

9.5 Оценка экономической эфффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Предлагаемые схемой теплоснабжения мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации системы теплоснабжения городского округа Курск по выбранному сценарию должны обеспечить достижение плановых значений целевых показателей функционирования систем централизованного теплоснабжения, повысить качество услуги теплоснабжения, обновить основные фонды эксплуатирующей организации, удовлетворить спрос на тепло для планируемых объектов капитального строительства. Планируется, что при реализации мероприятий по строительству и реконструкции системы теплоснабжения городского округа Курск не произойдет превышения предельных уровней индекса тарифов на соответствующую услугу.

Наибольшая эффективность инвестиций в строительство и реконструкцию системы теплоснабжения для выбранного сценария возможна при обеспечении финансирования с использованием следующих источников финансирования, применяемых вместе и по раздельности:

- реконструкции объектов теплоснабжения для снижения затрат на выработку и транспортировку тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения – оплата капитальных затрат за счет средств – средств эксплуатирующей организации и бюджетных средств, в том числе выделяемых по целевым программам (средства федерального, областного и местного бюджета);

- строительство объектов теплоснабжения для удовлетворения спроса на тепло – оплата капитальных затрат за счет внебюджетных средств (средства, выделяемые застройщиками объектов строительства (плата за технологическое присоединение), которые планируют подключение к системе теплоснабжения городского округа Курск).

Эффективность инвестиций на разработанные мероприятия по строительству, реконструкции и технического перевооружения зависят, в том числе, и от выбранного источника финансирования данных мероприятий.

Расчет эффективности инвестиций затрудняется тем, что проекты, предусмотренные схемой теплоснабжения, направлены, в первую очередь не на получение прибыли, а на выполнение мероприятий для устранения дефицита тепловых мощностей, технической (критичный износ существующих тепловых мощностей и теплосетей) необходимостью, а также на выполнение требований законодательства. Следует также отметить, что реализация мероприятий по реконструкции тепловых сетей, направленных на повышение надежности теплоснабжения, имеет целью не повышение эффективности работы систем теплоснабжения, а поддержание ее в рабочем состоянии. Данная группа проектов имеет низкий экономический эффект относительно капитальных затрат на ее реализацию и является социально-значимой. Расчет эффективности инвестиций по таким проектам не проводятся.

Таблица 3– Прогнозируемые эффекты реализациис мероприятий по обеспечению соответсвия горячей воды требованиям

| Показатель | Текущее состояние (эксплуатация открытых систем теплоснабжения) | При переходе на закрытые схемы ГВС |
| --- | --- | --- |
| Капитальные затраты, млн руб (в ценах 2025г) без учета работ по увеличению диаметров водопроводных сетей | - | 635,15* |
| Показатели качества ГВС: |  |  |
| -химический состав | не соотвествует СаНПиН | соответсвует СанПиН |
| -температура | в определенные периоды может отклоняться в большую сторону при отсутствии регуляторов ГВС | будут соблюдаться требования |
| Уровень удовлетворения потребителей качеством услуги ГВС | средний | высокий |
| Дополнительные затраты на эксплуатацию и обслуживание системы ГВС: | нет | увеличение |
| -затраты ЭЭ на насосное оборудование | нет | увеличение |
| -затраты на эксплуатацию теплообменного оборудования ГВС | нет | увеличение |

*-  оценка стоимости мероприятий определена установкой блочных ИТП в домах без учетах тех присоединения к эл сетям, водопроводным сетям и тд.

В целом при реализации всех предложенных мероприятий показатели эффективности инвестиционного проекта будут иметь отрицательные значения, то есть не будут иметь обоснования с точки зрения разумных сроков окупаемости, но инвестиции необходимы для надлежащего теплоснабжения потребителей муниципального образования городской округ город Курск. Окупаемость данных мероприятий далеко выйдет за рамки периода, на который разрабатывается схема теплоснабжения. Для целей оптимального сочетания бюджетного и внебюджетного финансирования предложено рассмотреть параметры эффективности привлечения собственных и внебюджетных средств на реконструкцию источников генерации тепловой энергии.

Для оценки качества, надежности и энергетической эффективности используются следующие целевые показатели:

- доля проб горячей воды в системе теплоснабжения, не соответствующих установленным показателям по температуре, в общем объеме проб;

- доля проб по прочим показателям (цветность и мутность);

-показатель надежности и бесперебойности, как отношение количества перерывов подачи горячей воды к длине тепловой сети в км;

-показатель энергетической эффективности - удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды.

Качество питьевой воды, подаваемой системой водоснабжения, предназначенной для потребления населением в питьевых и бытовых целях, для использования в процессах переработки продовольственного сырья и производства пищевых продуктов, их хранения и торговли, производства продукции, требующей применения воды питьевого качества, должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Согласно их требованиям водоснабжающими организациями должны быть разработаны программы регулярного производственно-лабораторного контроля по обеспечению безопасности (качества) воды.

Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемиологическом и радиационном отношении и безвредна по химическому составу, иметь благоприятные органолептические свойства и соответствовать гигиеническим нормативам перед поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети. Безопасность питьевой воды в эпидемиологическом отношении определяется ее соответствием микробиологическим и паразитологическим показателям.

При исследовании микробиологических показателей в каждой пробе проводят определение термотолерантных колиформных бактерий (ТКБ), общих колиформных бактерий (ОКБ), общего микробного числа (ОМЧ) и колифагов. При выявлении в пробе питьевой воды ТКБ, ОКБ и (или) колифагов немедленно осуществляют их определение в повторных пробах. При обнаружении в них указанных микроорганизмов устанавливают причины загрязнения (определение хлоридов, азота аммонийного, нитратов и нитритов).

Безвредность питьевой воды по химическому составу определяют на основании лабораторных исследований химических веществ, поступающих в источники водоснабжения в результате хозяйственной деятельности и образующихся в процессе обработки в системе водоснабжения. Планирование лабораторных исследований по определению содержания таких веществ - прерогатива хозяйствующих субъектов, обеспечивающих водоснабжение населения, а также юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), которые осуществляют эксплуатацию объектов, в том числе спортивно-оздоровительного назначения (плавательные бассейны, аквапарки, сауны и т.п.).

Перечень вредных химических веществ, подлежащих лабораторным исследованиям, поступающих в источник водоснабжения в результате хозяйственной деятельности человека, определяют новые санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», вступившие в силу с 01.03.2021.

Качество и безопасность питьевой и горячей воды должны соответствовать гигиеническим нормативам.

Качественной признается питьевая вода, подаваемая абонентам с использованием систем водоснабжения, если при установленной частоте контроля в течение года не выявлены:

-превышения уровней гигиенических нормативов по микробиологическим (за исключением ОМЧ, ОКБ, ТКБ, Escherichia coli), паразитологическим, вирусологическим показателям, уровней вмешательства по радиологическим показателям;

- превышения уровней гигиенических нормативов ОМЧ, ОКБ, ТКБ и Escherichia coli в 95% и более проб, отбираемых в точках водоразбора, при количестве исследуемых проб не менее 100 за год;

- превышения уровней гигиенических нормативов органолептических, обобщенных показателей, неорганических и органических веществ более, чем на величину ошибки метода определения показателей.

При несоответствии качества подаваемой питьевой и горячей воды, за исключением показателей качества питьевой воды и горячей воды, характеризующих ее безопасность, хозяйствующим субъектом, осуществляющим водоснабжение, организуются и проводятся санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, обеспечивающие:

- выявление и устранение причин ухудшения ее качества и безопасности обеспечения населения питьевой водой;

- отсутствие угрозы здоровью населения в период действия временных отступлений, подтвержденной результатами санитарно-эпидемиологической оценки риска здоровью населения;

- максимальное ограничение срока действия временных отступлений, установленного по результатам санитарно-эпидемиологической оценки риска здоровью населения;

- информирование населения о введении временных отступлений и сроках их действия, отсутствии риска для здоровья населения, а также рекомендациях для населения по использованию питьевой и горячей воды.

Хозяйствующие субъекты, осуществляющие водоснабжение и эксплуатацию систем водоснабжения, должны осуществлять производственный контроль по программе производственного контроля качества питьевой и горячей воды, разработанной и согласованной в соответствии с Правилами осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.01.2015 № 10 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 2, ст.523) и приложениями № 2 - № 4 к Санитарным правилам.

Хозяйствующий субъект, осуществляющий эксплуатацию системы водоснабжения и (или) обеспечивающий население питьевой и горячей водой, должен информировать (в течение 2 часов по телефону и в течение 12 часов в письменной форме с момента возникновения аварийной ситуации, технических нарушений, получения результата лабораторного исследования проб воды) территориальный орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о:

- возникновении на объектах и сооружениях системы водоснабжения аварийных ситуаций или технических нарушений, которые приводят или могут привести к ухудшению качества и безопасности питьевой и горячей воды и условий водоснабжения населения;

- каждом результате лабораторного исследования проб воды, не соответствующем гигиеническим нормативам по микробиологическим, паразитологическим, вирусологическим и радиологическим показателям, а по санитарно-химическим - превышающем гигиенический норматив на величину допустимой ошибки метода определения в контрольных точках "перед подачей в распределительную сеть" и "в распределительной сети".

Хозяйствующий субъект, осуществляющий эксплуатацию системы водоснабжения и (или) обеспечивающий население питьевой и горячей водой, обязан немедленно принять меры по устранению ситуаций, указанных в настоящем пункте Санитарных правил.

Перечень показателей, по которым осуществляется производственный контроль, и требования к установлению частоты отбора проб должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, приведенным в приложении № 2 к Санитарным правилам.

Хозяйствующие субъекты, обеспечивающие эксплуатацию системы водоснабжения и (или) обеспечивающие население питьевой и горячей водой, должны проводить работы по обоснованию безопасности для человека новых видов продукции и технологии производства, критериев безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания и разрабатывать методы контроля за факторами среды обитания.

Не допускается наличие в питьевой воде посторонних включений и поверхностной пленки.

При вводе в эксплуатацию вновь построенных, реконструируемых систем водоснабжения, а также после устранения аварийных ситуаций хозяйствующими субъектами, обеспечивающими эксплуатацию системы водоснабжения и (или) обеспечивающими население питьевой и горячей водой, должна проводиться их промывка и дезинфекция с обязательным лабораторным контролем качества и безопасности питьевой и горячей воды.

Промывка и дезинфекция сети считается законченной при соответствии качества воды сети гигиеническим нормативам.

Температура горячей воды в местах водоразбора централизованной системы горячего водоснабжения должна быть не ниже плюс 60°С и не выше плюс 75°С.

Горячая вода, поступающая к потребителю, должна отвечать требованиям технических регламентов, санитарных правил и нормативов, определяющих ее безопасность. Санитарно-эпидемиологические требования к системам горячего централизованного водоснабжения (СГЦВ) направлены на предупреждение загрязнения горячей воды высококонтагиозными инфекционными возбудителями вирусного и бактериального происхождения, которые могут размножаться при температуре ниже 60°С (в частности, Legionella pneumophila), минимизацию содержания хлороформа при использовании воды, которая предварительно хлорировалась, предупреждение заболеваний кожи и подкожной клетчатки.

При любой системе теплоснабжения и СЦГВ лабораторный производственный контроль за качеством горячей воды нужно проводить в распределительной сети в точках, согласованных с органами Роспотребнадзора. Лабораторный производственный контроль качества горячей воды включает в себя следующие показатели.

-органолептические - температура, цветность, мутность, запах;

- химические - рН, железо, сероводород, остаточное содержание реагентов, применяемых в процессе водоподготовки, вещества, вымывание которых, согласно технической документации, возможно из материала труб горячего водоснабжения (цинк, никель, алюминий, хром и т.д.), хлороформ (при присоединении к закрытым источникам теплоснабжения и использовании воды хозяйственно-питьевого водопровода, где проводят водоподготовку хлорагентами);

- микробиологические - ОКБ, ТКБ, ОМЧ (37°С), сульфитредуцирующие клостридии, легионеллы (по эпидпоказаниям).

Производственный контроль качества воды систем горячего водоснабжения включает в себя отбор проб воды, проведение лабораторных исследований и испытаний на соответствие воды установленным требованиям и контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе водоснабжения. Объектами производственного контроля являются производственные объекты: насосные станции, центральные тепловые пункты, индивидуальные тепловые пункты.

Неотъемлемой частью программы производственного контроля являются графики лабораторно-производственного контроля за качеством горячей воды, согласованные с главным государственным санитарным врачом Роспотребнадзора, осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор , которые включают в себя:

- перечень показателей, по которым осуществляется контроль;

- указание мест отбора проб воды в тепловых сетях;

- указание кратности и периодичности отбора проб воды.

Отбор проб необходимо проводить с соблюдением требований ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31862-2012 «Вода питьевая. Отбор проб» и ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».

Объем каждой пробы должен соответствовать объему, определенному с учетом количества определяемых показателей, и требований, установленных в нормативной документации для методики измерения конкретных показателей. Пробы воды, поступающие в лабораторию для исследований, должны быть зарегистрированы с указанием: числа емкостей для каждой пробы, даты, времени, места отбора пробы и лица, отобравшего пробу.

Оформленные в установленном порядке результаты лабораторных исследований являются документальным подтверждением факта соответствия либо несоответствия качества воды нормативным требованиям, предъявляемым к качеству горячей воды законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно- эпидемиологического благополучия населения

После отбора проб результаты лабораторного контроля качества воды ежемесячно оформляются протоколами лабораторных исследований (приложение)

9.6 Описание актуальных изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию переоборудованных центральных и индивидуальных тепловых пунктов

В базовый перио перевод потребителей с открытой на закрытую схему в муниципальном образовании городской округ г Курск не произодился.

Приложение протоколы иследований сетевой воды

Протоколы исследования сетевой воды Курской ТЭЦ-СЗР

Протокол исследования сететевой воды Курской ТЭЦ-4